資料４

地理空間情報集約システム

詳細設計書（案）

平成26年3月

三重県市町総合事務組合

【目　次】

1．	はじめに	1

2．	サービス概要	2

2-1	目的	2

2-2	基本的な内容	2

2-3	サービス利用範囲	2

2-4	平常時の運用イメージ	3

2-5	災害時の運用イメージ	3

3．	システム仕様	4

3-1	システム要件	4

3-2	拡張要件	11

4．	初期調整作業	11

4-1	利用開始支援	11

4-2	運用支援	13

5．	構築スケジュール	13

# はじめに

本設計書は、第２期共有デジタル地図（数値地形図）共同整備（修正）事業の共有デジタル地図成果の運用支援工程において、地理空間情報集約システムの導入計画を検討し、詳細仕様として整理したものである。

検討にあたっては、「地理空間情報集約システム基本設計書」（平成25年3月）にもとづき、平成25年度技術部会を設置し、6回の部会において参加市町の意見を取り入れながら取りまとめた。

# サービス概要

## 目的

地理空間情報集約システムの目的は以下のとおりである。

- 三重県市町総合事務組合が保管する共有デジタル地図成果の共有及び活用促進を行う

- 災害時における地理空間情報の整備及び共有を三重県内の全ての県及び市町で効率的に実現できるようにする

- 県と市町における広域災害相互支援協定における、避難場所及び防災倉庫情報等の維持管理と共有を行う

## 基本的な内容

クラウドサービス技術を適用し、地理空間情報集約システムに求められるサービスの調達及びサービス開始に必要な諸調整作業を行うものである。

## サービス利用範囲

三重県内の市町、三重県、三重県市町総合事務組合における以下の情報活用に利用する。

- 平常時における共用デジタル地図の共有と利活用

- 災害予防における避難施設等の位置情報の管理・共有

- 災害時における地図作成と印刷、被災情報ほか災害に係る位置情報の作成と共有

なお、災害時利用を想定したサービス構築範囲は、下記を予定している。

## 平常時の運用イメージ

地理空間情報集約システムは、三重県市町総合事務組合がシステム管理者となり、県内のすべての市町の職員が利用できる県域地理情報システムである。なお、既に構築されている市町保有の地理情報システムや三重県保有システムとの連携も視野に入れている。

## 災害時の運用イメージ

地理空間情報集約システムは、広域災害時の市町間、三重県との情報共有に資する機能を備える。発災地は災害対策本部に一時的に管理権を移譲する運用を想定している。

# システム仕様

## システム要件

### システム構成

#### システムの利用者

- 三重県内の市町職員：1市町あたり6ユーザID

- 三重県市町総合事務組合：5ユーザID

- 三重県関係部署：協議により決定

#### 規模要件

- 同時接続数　30以上

- ブラウザはInternetExplorer6以上とする

#### ネットワーク要件

- インターネット回線とする

### サービス要件

#### 機能要件

利用者機能（平常時）

| 機能分類 | 機能名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 地図基本 | 高速表示機能 | 背景地図を縮尺毎のピラミッド構造のイメージデータにし、Ajax技術を使い、高速な地図表示を行う。 |
|  | 地図位置検索機能 | 住所、地番、目標物を指定して、該当位置の地図を表示する。指定方法は、選択による絞込みの他、フリーワードでのあいまい検索にも対応する。 |
|  | 拡大・縮小機能 | スライダバーと＋－ボタンにより、地図の拡大・縮小表示する。また、マウスホイールでの拡大縮小にも対応。 Google Maps同様の簡便な操作性であること。 |
|  | 地図サイズ変更機能 | ウィンドウサイズに連動して地図サイズが自動的に調整される。 |
|  | 地図移動機能 | マウスドラックによって地図を移動する。 |
|  | 地図回転機能 | 地図を回転する。 |
|  | 地図画像装飾機能 | 地図画像に方位やスケールバーなどの装飾を表示する。 |
|  | 凡例表示機能 | 主題の凡例を表示する。 |
|  | 座標表示機能 | 地図の中心位置の座標を表示する。 |
|  | 広域案内図表示機能 | 図郭と広域案内図を表示し、指定位置を検索・表示する。 |
|  | 表示更新機能 | 地図の再ロードを表示する。 |
|  | 2画面同期連動機能 | 主題の異なる2つの地図画面を左右に並べ表示する。地図操作をした際には、位置・縮尺を同期して表示する。 |
| 印刷 | 紙出力機能 | 地図を紙に出力する。紙サイズ、スケールの指定の他、整飾等の異なる複数のテンプレートを選択可能とする。 |
|  | PDF印刷機能 | 地図をPDF形式のデータとして出力する。 |
|  | HTML印刷機能 | 出力用の地図画像を生成してブラウザから印刷する。 |
| 画像出力 | 画像形式指定出力機能 | 地図をBMP、JPG、PNG形式でファイル出力する。 |
|  | 地図のクリップボードコピー機能 | 地図画像をブラウザの機能を利用してクリップボードに保存し、他のアプリケーションに貼り付けできる。 |
| レイヤ | レイヤ表示選択 | レイヤの重ね合せ表示ができ、レイヤ単位での表示のON/OFFを指定する。 |
|  | 主題図作成機能 | 地物の内部属性の、個別値や値範囲設定による色替え図面作成、および、ラベル表示等の主題図を作成する。作成した主題図は名前を付けて保存可能とする。 |
|  | 主題切り替え機能 | 保存した主題図を選択し、自由に表示を切り替える。また、主題図表示は、初期画面時として、設定することができる。 |
|  | レイヤ設定機能 | レイヤ毎に、線種、線色、塗りつぶし色等の表現を設定･変更する。レイヤ表示のON/OFFの状態も含めて、レイヤセットとして名前を付けて保存可能とする。 |
|  | レイヤセット機能 | 保存されたレイヤセットを呼び出して、地図の切替え表示を行う。初期画面時として、設定することもできる。 |
|  | 注意文表示機能 | 著作権情報や個人情報に関する注意事項など、表示されているレイヤに伴い地図上に注意文を表示する |
| 属性表示 | 属性表示機能 | 指定したポイント、または範囲にある地物を検索すし、内部属性情報を表示する。同じ場所に複数地物がある場合は、串刺し検索に対応する。複数検索された場合は、ページ切替え表示可能とする。 |
|  | 強調表示機能 | 指定した地物を強調表示する |
|  | 関連ファイル表示機能 | 属性情報にリンクしている関連ファイル（画像、文書等）を表示する。 |
| 検索集計 | 条件検索機能 | 指定した条件で属性を検索し、該当レコードを一覧表示する。一覧表示画面で集計が行え、集計結果をCSVで出力する。 検索条件は、名前を付け保存できる。 |
|  | 一括検索機能 | 条件検索で保存した条件を呼び出し、複数条件を一括で検索する |
|  | 範囲検索機能 | 入力した範囲（ポリゴン、矩形、円等）内の地物を検索集計する。範囲は、登録済の地物データも利用できる。 |
|  | 検索結果図形表示 | 検索結果一覧表から任意のレコードを指定して、地図表示（表示位置移動）を行う。 |
| 属性編集 | 追加機能 | 属性情報の登録されていない図形に属性を追加できる。また、１つの図形データに複数レコードを追加できること。 |
|  | 編集機能 | 属性情報を項目単位で編集する。 |
|  | 削除機能 | 属性を削除する。 |
|  | 属性表インポート機能 | ユーザが作成したCSV形式およびタブ区切りテキスト形式のデータを既存の属性表にインポートする。追加インポートと入れ替えインポートに対応する。 |
| 図形登録編集 | 登録機能 | アイコンシンボル、面、ライン、文字データを作図する。 |
|  | 移動 | 図形を移動する。 |
|  | 削除 | 図形を削除する。 |
|  | 頂点編集 | ライン・ポリゴンの頂点の追加・移動・削除を行う。 |
|  | 図形分割 | ライン・ポリゴン図形の分割を行う。 |
|  | 図形結合 | 2つのライン・ポリゴン図形を結合する。 |
|  | 図形コピー | 図形をコピーする |
|  | バッファリング | バッファリング図形を発生する。 |
|  | 図形の回転 | 図形を回転する。 |
|  | 作図補助 | 作図時に登録済図形データの頂点スナップをする。 |
| 関連ファイル編集 | 追加登録、削除 | 関連ファイルを追加登録、削除する。 |
| インポート | Shape | Shape形式のデータをインポートして、指定したレイヤに展開する。 |
|  | 座標付CSVファイル | 座標付CSVファイルをインポートし、図形（ポイント）データと属性データとしてレイヤに展開する。 |
| エクスポート | Shape | 指定レイヤをShape形式でファイルに出力する。 |
|  | DXF | 指定レイヤをDXF形式でファイルに出力する。 |
| 簡易メモ | 簡易メモ登録機能 | 簡易メモとして、一時的な情報を登録する。 |
|  | 簡易メモ検索機能 | 簡易メモ情報を検索する。 |
| 計測 | 面積計測機能 | 面積を計測する(多角形・円・正方形)。 |
|  | 距離計測機能 | 距離を計測する。 |
|  | 既存図形計測機能 | 既存図形の面積・距離・頂点座標を計測する。 |
|  | 座標計測機能 | 地図の中心点の座標を表示する。 |
| ライセンス制限 | セッション管理機能 | システムの同時利用者を管理し、最大利用者を制限する。 |
| 利用者認証 | ユーザ名、パスワード機能 | 指定ユーザID、パスワードによって認証を行う。 |
| 許可制御 | レイヤ機能 | 認証されたユーザが所属するグループによってレイヤ操作権限を切り替える。 |
|  | 属性機能 | 認証されたユーザが所属するグループによって属性操作権限を切り替える。 |
|  | 関連ファイル機能 | 認証されたユーザが所属するグループによって関連ファイル操作権限を切り替える。 |
|  | 簡易メモ機能 | 認証されたユーザのユーザ権限によって簡易メモ操作権限を切り替える。 |
|  | レイヤセット機能 | 認証されたユーザのユーザ権限によってレイヤセット操作権限を切り替える。 |
|  | 印刷機能 | 認証されたユーザのユーザ権限によって印刷権限を切り替える。 |
|  | 画像出力機能 | 認証されたユーザのユーザ権限によって画像出力権限を切り替える。 |
|  | 属性出力機能 | 認証されたユーザのユーザ権限によって属性出力権限を属性の列単位で切り替える。 |
|  | レイヤ群機能 | 認証されたユーザのユーザ権限によって、特定のレイヤ群の利用を制限する。 |
|  | 作図補助(スナップ)機能 | 作図時に頂点スナップをする。 |
| アドレスマッチング | アドレスマッチング機能 | CSVまたはtxt形式の住所付の属性情報をインポートし、住所情報を基に地図上の任意の位置にポイントを発生させる |

利用者機能（災害時）

| 機能分類 | 機能名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 被害情報管理 | 被害情報登録機能 | 被害情報（点・線・面）の情報を登録する。 |
|  | 被害情報編集機能 | 登録済みの被害情報（点・線・面）の情報を編集する。 |
|  | 被害状況管理機能 | 被害情報（点・線・面）のステータスを管理する。 |
|  | 被害情報履歴管理機能 | 被害情報（点・線・面）の登録・編集履歴を管理する。 |
| 備蓄倉庫管理 | 備蓄倉庫情報登録機能 | 備蓄倉庫の情報を登録する。 |
|  | 備蓄倉庫情報編集機能 | 登録済みの備蓄倉庫の情報を編集する。 |
| 避難所管理 | 避難所情報登録機能 | 避難所の情報を登録する。 |
|  | 避難所情報編集機能 | 登録済みの避難所の情報を編集する。 |
|  | 避難所開設状況管理機能 | 発災時に開設済みの避難所を登録する。 |
|  | 避難所状況管理機能 | 発災時の避難所の状況（避難者数等）を登録する。 |
| 避難勧告管理 | 避難勧告登録機能 | 避難勧告（準備・指示・勧告）の情報を登録する。 |
|  | 避難勧告編集機能 | 登録済みの避難勧告（準備・指示・勧告）の情報を編集する。 |
|  | 避難勧告履歴管理機能 | 避難勧告（準備・指示・勧告）の登録・編集履歴を管理する。 |
| 災害情報掲示板管理 | 災害情報登録機能 | 災害事案の登録や避難勧告の発令状況などを掲示板形式で登録する。 |
|  | 災害情報編集機能 | 登録済みの災害情報を編集する。 |
| 災害履歴管理 | 災害事案作成機能 | 災害事案ごとに被害情報、避難勧告情報等を登録管理する。 |
|  | 災害事案管理機能 | 災害対応が完了した災害事案を履歴として管理する。 |

管理者機能

| 機能分類 | 機能名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| グループ管理 | グループ情報一覧表示機能 | グループ情報の一覧を表示する。 |
|  | グループ情報追加・編集・削除機能 | グループ情報を追加・編集・削除する。 |
| ユーザ管理 | ユーザ情報一覧表示機能 | ユーザ情報の一覧を表示する。 |
|  | ユーザ情報追加・編集・削除機能 | ユーザ情報を追加・編集・削除する。 |
|  | ユーザ・グループ情報追加・編集・削除機能 | ユーザ情報が所属するグループ情報を追加・編集・削除する。 |
|  | ユーザ・グループ一括インポート機能 | ユーザ・グループを所定のファイルを利用して一括更新する。 |
| レイヤ管理 | レイヤ一覧表示機能 | 登録されているレイヤ一覧を表示する。 |
|  | レイヤ設計機能 | レイヤの追加、編集、削除を行う。 レイヤ名や図形種類、表現を定義する。 |
| 属性テーブル管理 | 属性テーブル一覧表示機能 | 登録されている属性テーブルおよび属性項目の一覧を表示する。 |
|  | 属性テーブル設計機能 | 属性テーブルの追加、編集、削除を行う。 属性テーブルの項目、データ型、桁等を定義する。 |
| 関連ファイル管理 | 関連ファイル設計機能 | 関連ファイルの定義を行う。 |
| シンボル管理 | シンボル管理一覧表示機能 | アイコン等のシンボルの一覧を表示する。 |
|  | シンボル追加・変更・削除機能 | アイコン等のシンボルを追加・変更・削除する。 |
| コード管理 | コード表一覧表示機能 | コード表の一覧を表示する |
|  | コード表追加・編集・削除機能 | 属性テーブルで利用されるコード表を追加・編集・削除する。 |
|  | コード表インポート機能 | テキストファイル等からコード表をインポートする。 |
| ログ管理 | ログ集計機能 | 記録されたユーザ毎の操作ログを集計する。 |
| バックアップ | データ保存/復元機能 | データ、マスタの保存、または復元する |

### データ要件

| 区 分 | レイヤ名 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 共有デジタル地図 | 数値地形図2500（H24） | 三重県全域・三重県市町総合事務組合 |
|  | 写真地図データ（H23） | 三重県全域・三重県市町総合事務組合 |
|  | 写真地図データ（H18） | 三重県全域・三重県市町総合事務組合 |
| 隣接県地図 | 基盤地図情報 | 隣接県の地図・国土地理院 |
| 区域界 | 市町村界 | 三重県全域・三重県市町総合事務組合 |
|  | 小学校区 | 三重県全域・国土数値情報 |
|  | 災害メッシュ | 三重県全域・新規作成 |
| 住所辞書 | 三重県住所データ | 三重県全域・市町の地番テキストデータと、国土地理院の住居表示住所データから生成 |
| 公共施設 | 公共施設（官公署、学校等） | 三重県全域・国土数値情報 |
|  | 医療・福祉施設 | 三重県全域・国土数値情報 |
| 避難施設 | 指定避難所 | 三重県全域・三重県（要更新） |
|  | 広域避難所 | 三重県全域・三重県（要更新） |
|  | 津波避難ビル | 三重県全域・各市町（新規作成） |
|  | 福祉避難所 | 三重県全域・各市町（新規作成） |
|  | 広域防災拠点 | 三重県全域・三重県（新規作成） |
|  | 防災倉庫 | 三重県全域・各市町（新規作成） |
|  | 緊急輸送路（1～3次） | 三重県全域・三重県（要更新） |
| ハザード情報 | 河川氾濫浸水想定区域 | 三重県全域・三重県 |
|  | 土砂災害警戒区域（急傾斜・土石流・地すべり） | 三重県全域・三重県 |
|  | 土砂災害特別警戒区域（急傾斜・土石流・地すべり） | 三重県全域・三重県 |
|  | 地震動分布 | 三重県全域・三重県 |
|  | 津波浸水想定区域 | 三重県全域・三重県 |
| 災害情報 | 被害情報（点） | ユーザ入力用レイヤ |
|  | 被害情報（線） | ユーザ入力用レイヤ |
|  | 被害情報（面） | ユーザ入力用レイヤ |

### ファシリティ要件

#### データセンターの要件（共通）

##### データセンターの場所

- 日本国内であること。

##### 認証

- 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）の認証を取得していること。

##### 入退室管理

- サーバ室等への入退室を管理・記録するため、本人認証を実施していること。

##### 鍵の管理

- サーバ室への出入口およびサーバラック等の鍵を定められた場所に保管し、管理は特定者により行われていること。また、台帳等により鍵の貸出・返却が記録されていること。

##### 監視

- 監視カメラを設置し、撮影された映像を一定期間保存すること。監視カメラの設置にあたっては、死角のないように設置されていること。

##### 破壊対策

- サーバ室への出入口には十分な強度を持つ防火扉を設置し、破壊等による不正侵入が防止されていること。

##### 警備

- 警備員を常駐させていること。

#### データセンターの要件（災害対策）

##### 電源の維持

- 停電や電力障害が生じた場合に電源を確保するための対策が講じられていること。

##### 火災・避雷・静電気からの防御

- 火災報知・通報システム及び消火設備が設置されていること。消火設備の使用による汚損の対策が講じられていること。また、避雷・静電気からの防御のための対策を実施されていること。

##### 建物の災害対策

- 地震・水害に対する対策が講じられていること。

##### 空調

- 設置されている機器等による発熱を抑えるために十分な容量の空調が設置されていること。

### サービスレベル

提供されるサービスレベルは、下記のとおりとする。

| 項目 | サービス要件 | サービス目標 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| サービス基本特性について | サービスの変更時の事前告知 | ・ サービスの変更時は、3ヶ月前までに告知し、変更の1ヶ月前までにテストサイトでの検証期間を設定する。 ・ サービス利用開始後においても、運用環境とは別にテスト環境を一定期間保存しておくこと。 |  |
| サービス品質 | サービス提供時間 | ・ 24時間365日サービス提供すること |  |
|  | メンテナンス等 | ・ 緊急メンテナンスの場合は早朝時間帯に限定する。 |  |
|  | サービス稼働率の目標値 | ・ 99.9％（月間） ・99.95％（年間） | サービス事業者の起因によらない事由については算定対象から除外する |
|  | 連続停止時間 | ・ 障害等によるサービス停止時間は連続して12時間以内 | サービス事業者の起因によらない事由については算定対象から除外する |
|  | システム管理者宛からの問い合わせ対応 | ・ 営業時間内（月～金曜日の午前9時～午後6時）はシステム担当者にて問い合わせ対応し、1時間以内に返答する。 ・ 営業時間外については、翌営業日に返答を行う。 |  |
|  | 障害時の対応 | ・ 24時間365日の障害復旧体制を構築する ・ 障害検知時から復旧までの時間は、12時間以内とする。 |  |
|  | オンライン応答時間遵守率 | ・ 実効1.5Mbps以上の接続回線において、オンライン応答時間が3秒以内の遵守率は90％以上とする。 | ただし初期立ち上げ時、推奨端末環境以外、アクセス集中時の場合を除く |
| データ管理体制 | バックアップ実施間隔及び世代数 | ・ 日次でのバックアップストレージへのバックアップを実施し、３世代前までのバックアップを保存する。 |  |
| セキュリティ | 死活監視および障害監視 | ・ アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、通信機器に対して死活監視をする。 ・ ハードウェア、ネットワーク、各機器のパフォーマンス、メモリ空き容量等に対して障害監視する。 |  |
|  | ウィルス対策 | ・ ウィルス対策を実施する。 ・ パターンファイルの配信後、48時間以内に適用する |  |
|  | IDSおよびDOS攻撃対策装置の設置の有無 | ・ IDSおよびDOS攻撃対策装置を設置する ・ 不正アクセス時におけるパケットリセット装置を設置する。 |  |
|  | セキュリティパッチの適用 | ・ 適応の判断を行い、適用が必要と判断した場合は判断後72時間以内に適用。 ・ 作業中のサービス停止を行わない。 |  |

### 情報セキュリティ要件

#### 権限要件

##### 閲覧

- 利用対象者の所属組織単位でユーザID及びパスワードによる認証により閲覧できる。

##### 編集

- データ編集は、データ管理者に対する個別のユーザID及びパスワードの認証によりサービスが利用できるようにする。情報の共有は、管理者の確認を経て公開されるようにする。

- データ編集は原則として自組織（部署）のデータしか編集権限は無い。なお、災害時は権限設定が変更可能とする。

#### 情報セキュリティ対策

- データセンターと利用者間の通信手段は暗号化されていること。

### 運用保守要件

#### サービスの運用

- SLAに準じたサービスの提供を行うこと。

- 年に1回、SLAの遵守についてレポートを作成し報告すること。

#### 利用者サポート

- 年1回、集合形式にて全体講習会を開催すること。

- 利用者からの問合せに対してはメールなどで次営業日までに返答を行うこと。

#### データの管理

- 年に1回、レイヤのアクセス状況をチェックし不要と思われるレイヤを報告すること。

- データの差換えや位置情報の修正手法を協議により決定し、遵守すること。

#### 災害時

- 管理者からの指示により、災害時に一時的な権限設定の変更に対応すること。

- 指示があった場合、災害情報の登録を代行できること。（行為自体は保守要件としない）

## 拡張要件

三重県共有デジタル地図技術部会を通じて、継続的に機能拡張の検討をおこなうものとする。

# 初期調整作業

## 利用開始支援

### 作業計画

- 業務実施計画書の作成を行い、作業体制を確立する。

- 会議体の開催計画を検討する。

### データ作成

#### データ整備（新規作成）

- 情報共有に必要な項目を検討し、会議体を通じて確認しデータ定義を決定する。

- 市町より必要な情報の情報収集を行う。
　なお、平成25年度共有デジタル地図の運用にかかる調査検討支援委託業務において整備済みのデータについては、三重県市町総合事務組合より貸与する。

- データ項目、想定数量は以下とする。

- 津波避難ビル	約300箇所

- 福祉避難所	約400箇所

- 広域防災拠点	5箇所

- 防災倉庫情報	約1200箇所

- 災害メッシュ	県全体

#### データ修正

- 会議体を通じて情報共有に必要な項目を確認しデータ定義を修正する。

- 市町および三重県よりデータソース及び修正箇所の収集を行う。修正箇所アンケート、ヒアリングなど収集に必要な資料もあれば作成する。
なお、平成25年度共有デジタル地図の運用にかかる調査検討支援委託業務において整備済みのデータについては、三重県市町総合事務組合より貸与する。

- データ項目、想定数量は以下とする。

- 指定避難所	約4500箇所

- 公共施設（公共施設、福祉施設、医療機関など）約5500箇所

- 緊急輸送路	約1700km

#### 住所辞書（三重県住所データ）

- 住所辞書は、住居表示未実施地区（地番図整備地区）は各市町から提供される地番テキストデータを、住居表示地区は国土地理院が提供する住居表示住所データを使用して作成する。

- 市町からの地番テキストデータの提供依頼を支援する。
なお、平成25年度共有デジタル地図の運用にかかる調査検討支援委託業務において整備済みのデータについては、三重県市町総合事務組合より貸与する。

- 市町が地番テキストデータを提供するために要する費用は本事業から支払う。

- 地番テキストデータと住居表示住所データを加工し、三重県住所データ製品仕様書に基づく、住所辞書（三重県住所データ）の作成を行う。

### サービス構築

#### データセット

- レイヤ構成を検討する。

- 整備したデータ以外に、既往データの加工・編集を行いシステムに移行する。データ項目は以下とする。

- 三重県共有デジタル地図（地図情報レベル2500）

- 三重県共有デジタル地図（H18写真地図）

- 三重県共有デジタル地図（H23写真地図）

- 隣接県地図（基盤地図情報等）

- 津波浸水想定区域

- 河川氾濫想定区域

- 土砂災害警戒区域・特別警戒区域

- 小学校区

- レイヤ設定、凡例設定を行い、正常な表示であるか確認する。

#### テスト運用

- 会議体へテスト計画を報告、承認を受け、運用テストを行う。

- テスト結果から、見直し事項を会議体で確認し、必要な修正を行なう。

#### 権限設定

- 事項の運用ルールに則った権限設定を行う。

## 運用支援

### 運用ルール等作成

#### 運用ルールの検討

平成25年度共有デジタル地図の運用にかかる調査検討支援委託業務において検討した運用ルールを基本とし、下記についてより具体的な運用ルールを協議する。

- URL、利用対象者、ログイン認証など、システム利用に関する基本事項を整理する

- データの利用及びアウトプットに関する注意事項を整理する

- データ更新に関する年次スケジュールを整理する

- データの修正及び新規データの登録についてルールを検討する

- 障害時などでの問合せ先、様式を整理する

- 災害時の運用方法を検討する。（権限設定、情報公開範囲）

#### 操作説明書の作成

- システムの操作説明書を作成する

#### 会議体の運営支援

- 会議体の開催支援を行う。議事検討、資料作成を行う。

### 初期運用支援

#### 操作講習会の開催

- サービス開始時には、操作講習会を開催する。

# 構築スケジュール

平成27年1月までにサービスを開始することを要件とする。