都市計画主題データ更新マニュアル(案）

【自治会館組合版】

第1.1版

平成２４年３月

三重県自治会館組合

＜目次＞

1.	総則	1

1.1.	目的	1

1.2.	他の規程との関係	1

1.3.	適用範囲	1

1.4.	本マニュアルの構成	2

2.	更新作業依頼の受付	3

2.1.	更新作業依頼票の受領	3

2.2.	更新作業の計画	4

3.	更新資料の借用	4

3.1.	借用資料一覧	4

3.2.	計画図データの取り扱い	4

4.	更新作業	5

4.1.	計画図データの確認	5

4.2.	検査	15

4.2.1.	形状の検査	15

4.2.2.	属性の検査	16

4.2.3.	都市計画決定図書（計画図・参考図）との差異が発生した場合	16

4.3.	編集	17

4.3.1.	準備	17

4.3.2.	形状の編集	18

4.3.3.	属性の編集	19

4.3.4.	色の設定	20

5.	校正作業	22

5.1.	校正図の作成	22

5.2.	修正作業	28

6.	品質評価	30

6.1.	論理一貫性	30

6.1.1.	概念一貫性	31

6.1.2.	定義域一貫性	32

6.1.3.	書式一貫性	32

6.1.4.	位相一貫性	33

6.2.	完全性・位置正確度・主題正確度	36

6.3.	品質評価結果の報告	37

7.	更新後データの提供	37

8.	更新後データ及び借用資料の管理	38

# 総則

## 目的

本マニュアルは、都市計画主題データの更新ガイドラインに則り、三重県下の市町における都市計画主題データの更新作業を自治会館組合で行う際の手順及び更新後データの管理方法について定め、効果的に都市計画主題データの更新を行うことを目的とする。

## 他の規程との関係

本マニュアルの関連文書は以下の通りである。

- 都市計画主題データ更新ガイドライン

- 都市計画主題データ更新マニュアル【市町版】

- 都市計画主題データ整備要領

本マニュアルは、都市計画主題データ更新ガイドラインに則って行われる都市計画主題データの更新方法について示したものである。本マニュアル中で使用する計画図データは、都市計画主題データ更新マニュアル【市町版】に則って作成されたものとする。本マニュアルでは都市計画主題データの更新方法についてのみ記述しており、都市計画主題データの初期整備については、都市計画主題データ整備要領に則って行うこととする。

## 適用範囲

本マニュアルの適用範囲は下図に示す通り、自治会館組合における作業とする。

## 本マニュアルの構成

本マニュアルでは以下の作業内容に応じて、次章以降に具体的な手順をまとめている

- 更新作業依頼の受付

- 更新資料の借用

- 更新作業

- 校正作業

- 品質評価

- 更新後データの提供

- 更新後データ及び借用資料の管理

# 更新作業依頼の受付

## 更新作業依頼票の受領

市町において、都市計画決定案件の予定が発生した際に市町から「更新作業依頼票」（下図）が送付される。更新作業依頼票を受領したら、まず更新作業内容を確認し、更新資料提供予定日と更新後データ提供希望日の間隔から、希望日通りに提供可能かを判断する。

## 更新作業の計画

更新作業依頼票に基づき、市町へ更新後データ提供予定日及び校正の予定時期を連絡する。

# 更新資料の借用

## 借用資料一覧

更新作業に資する資料として借用する資料は以下の2種類である。

- 都市計画決定図書（総括図・計画図・参考図）のPDF形式データ

都市計画主題データの更新における参照用資料として、また履歴管理のために借用する。

都市計画決定図書には共通資料として①計画書、②総括図、③計画図、があるが、このうち、必須で借用するものは②総括図及び③計画図である。参考図については作成されている場合のみ借用する。都市計画決定手続きの中で幾度か修正を受けるため、市町より資料提供時期として提示のあった時期によって、借用する資料は次のように異なる。

- 都市計画審議会議決前の場合・・・都市計画決定・変更案の縦覧用資料

- 告示後の場合・・・都市計画決定・変更の告示資料

- 計画図データ（計画図作成に使用した都市計画決定・変更後のSHPデータ）

市町において「都市計画主題データ更新マニュアル【市町版】」に従って作成されたデータを指す。

## 計画図データの取り扱い

借用した計画図データは複製し、オリジナルデータを保管する。以下の作業においては複製したデータを用いることとする。

# 更新作業

## 計画図データの確認

更新作業に入る前に、まず計画図データの確認を行う。SHPファイルで作成されているはずであるので、ArcGIS、SIS等のGISソフトでSHPファイルを展開する。その際、以下のことを確認する。

- ファイルの書式エラーの有無

計画図の作成においてSHPファイルに異常が生じていないか確認する。確認方法として、ArcGISでの一例を示す。

    - ArcGISで計画図データを展開し、ArcToolboxより「ジオメトリのチェック」を選択する。

＜入力フィーチャ＞に計画図データを選択し、＜出力テーブル＞は自動で表示されるものにしておく。

＜OK＞をクリックすると、レイヤにチェック結果のテーブルが出力される。

出力されたテーブルを選択し、右クリックメニューから＜開く＞を選択する。エラーが検出された場合はテーブルにその結果が示される。下図は、エラーが検出されている場合の例である。何も表示されていなければエラー無しとなるが、下図のように表示されていた場合、②に述べる「ジオメトリの修正」を行う。（FEATURE_IDは計画図データの各図形が保持している属性「FID」、PROBLEMはエラー内容を示している。FEATURE_IDからエラーがあった図形を特定することは可能だが、目視では分からないレベルのエラーが多いため、ここでは特定しない。メッセージの詳細は下表に示す（ArcGISヘルプより）。論理的なエラーを検査している。

| メッセージ | 内容 |
| --- | --- |
| Shortsegment（短い線分） | ジオメトリに関連付けられている空間参照のシステム単位で許可されている長さよりも短い線分があります。 |
| Nullgeometry（NULLジオメトリ） | フィーチャにジオメトリがありません。またはShapeフィールドにデータがありません。 |
| Incorrectringordering （不正なリングの順序） | ポリゴンのトポロジはシンプルですが、リングの向きが正しくない可能性があります（外部リングは時計回り、内部リングは反時計回り）。 |
| Incorrectsegmentorientation（不正なセグメントの方向） | 個々のセグメントの方向が同じではありません。セグメントiの終点はセグメントi+1の始点と同じになる必要があります。 |
| Selfintersections（自己交差） | ポリゴンは自己交差してはいけません。 |
| Unclosedrings （閉じていないリング） | リングの最後の線分の終点は、最初の線分の始点と同じになる必要があります。 |
| Emptyparts（空のパート） | ジオメトリに複数のパートがあり、そのうちの1つが空です（ジオメトリがありません）。 |
| Duplicatevertex（重複した頂点） | ジオメトリに座標が同一の頂点が複数あります。 |
| Mismatchedattributes （一致しない属性） | 線分の端点のZ座標またはM座標が、一致する必要がある次の線分の端点のZ座標またはM座標に一致しません。 |
| Discontinuousparts （不連続な部分） | ジオメトリのパートの1つが接続されていないか、不連続な部分で構成されています。 |
| EmptyZvalues（空のZ値） | Z値が空（NaNなど）の頂点が1つ以上ジオメトリに存在します。 |

    - ①の手順でエラーが検出された場合、ArcToolboxより「ジオメトリの修正」ツールを用いて修正する。

＜入力フィーチャ＞にエラーのあった計画図データを選択し、＜ＯＫ＞で実行する。

- 該当部分以外で変化してしまっている箇所の有無

変更前の都市計画主題データ（以下、「元データ」とする。）と比較し、計画図の作成において更新該当箇所以外にデータの変化してしまった箇所が無いか確認する。確認方法としては、更新該当データの元データを展開し、空間検索により図形の変化箇所を抽出する。

＜一般的な方法＞

    - 元データ（下図でUSD）と計画図データ（下図でeditUSD）を表示する。

    - 元データを選択した状態で、メニューバーから＜選択＞→＜空間検索＞を選択する。

    - 選択しているレイヤ（元データ（USD））が一番上のボックスに表示される。この選択しているレイヤに対し、下図のように検索条件を設定する。

- 検索条件・・・「と正確に一致する」（下図①）

- 検索相手・・・計画図データ（editUSD）（下図②）

- 検索結果の選択方法・・・「新規選択セットを作成します。」（下図③）

1

2

3

    - ＜OK＞をクリックして検索を実行すると、元データと完全に一致する（図形に変化がない）データが選択されている（下図の水色で囲まれている図形）。

    - テーブルを表示していない場合は、レイヤにマウスポインタを合わせて右クリックし、＜属性テーブルを開く＞を選択して計画図データ（editUSD）のテーブルを開く。テーブルでも、図形同様、選択状態にあるデータが水色に表示されている(⑥図参照)。

    - テーブルの右下に表示されている＜オプション＞から＜選択セットの切り替え＞を選択する。

    - 先ほどまで選択されていたデータと選択されていなかったデータが入れ替わる。この時点で選択されているデータが、形状に変化があったデータであることがわかる。よって、この時選択されているデータに、更新対象箇所以外が含まれていた場合、計画図データ作成作業中などに誤って形状を変化させてしまっている可能性がある。よって、更新対象以外に選択されている図形について属性をメモするか、画面のキャプチャをとり、エラーとして取り扱ってよいか市町に確認する。エラーであった場合、元データから該当の図形を複製し、エラーのあった図形と差し替えることで、修正する。

＜ツールを使う方法＞

この方法は、更新対象が属性のみの変更であった場合にも適用可能である。検索結果を視覚的に確認するまでに手間がかかる。ここで比較する相違点は、ジオメトリ（図形）、テーブル値（属性値）、空間参照（座標系）、およびフィールド（属性）の定義の4点であり、何が相違していたかは結果に表示される。

    - 元データ（下図でUSD）と計画図データ（下図でeditUSD）を表示する。

    - ArcToolBoxから、＜データ管理ツール＞→＜データの比較＞→＜フィーチャ比較＞を選択し、フィーチャ比較ツールを起動する。

    - ＜入力ベースフィーチャ＞に計画図データを選択し、＜入力テストフィーチャ＞には、元データを選択する。＜ソートするフィールド＞には”FID”の属性を設定する。以下、＜比較するタイプ＞はALLのまま、＜比較対象のプロパティ＞にはチェックを入れなくて良い。※まだ＜OK＞をクリックしない。

    - 更に画面を下へスクロールすると、下図のような設定項目が多数あるが、ここでは一番下にある＜比較を継続＞にチェックを入れ、＜出力比較ファイル＞で比較結果を保存する場所とファイル名を指定する。（拡張子は自動で.txtとなるため、指定するのは場所とファイル名だけで良い（下図参照）。）＜OK＞をクリックすると実行される。一瞬ダイアログが表示されるが、無事に比較が完了されるとすぐに消えてしまう。ダイアログが消えたら、下図で名前を指定したファイルが生成されているので、確認する。

    - 比較結果ファイルを開くと、下図のように結果が記載されている。

ここで、比較した２つのファイルで差異があった場合、上図のように「～が異なります」と表示される。上図で2行目に記載されているのは、ObjectID 91(FID 91)のデータのフィールド「FAR」の値が、ベース（比較したファイル、ここでは計画図データ）では999となっているのに対し、テスト（比較元のファイル、ここでは元データ）では200となっており、差異があることを示している（下図にそれぞれの属性テーブルを示す）。

計画図データ→

元データ　　→

また、上図で3行目に記載されているのは、ObjectID 99(FID 99)のデータの形状(Shape)が異なることを示している。差異があるデータのFIDが判明するため、属性テーブルを開き、FIDからデータを特定することができる（下図）。

このとき、比較結果に更新対象以外のデータが存在していた場合、市町へ確認する必要がある。

計画図データ→

元データ　　→

## 検査

データの確認を行った後、形状及び主題属性の検査を行う。

### 形状の検査

    - 準備

都市計画主題データの下に、背景となる共有デジタル地図を表示させる。表示させるデータ形式は問わないが、単純な背景図としてのみ使用したい場合には、DXF形式ならば全ての地物が1ファイルとなっているため取り扱い易い。インデックス（「○○市図郭.dxf」）を表示させると該当の範囲の図郭を調べることができる（下図）。

DXF形式のデータを表示すると、データタイプ（ポイント、ポリゴン、ポリライン、アノテーションなど）によってレイヤが分かれる（下図）。DXF形式のファイルをGISで表示させると文字化けが起こってしまうため、ここではアノテーションとポイントを非表示にして使用し、注記については共有デジタル地図のSHPファイルを使用し、ラべリングする。

＜共有デジタル地図表示例＞

    - 形状の検査

共有デジタル地図上に計画図データを表示できたら、借用している都市計画決定図書（総括図・計画図・参考図）を基に、図面と同様の形状となっているか、境界が同じ位置に表示されているか目視検査を行う。

### 属性の検査

属性テーブルを表示し、変更の合ったデータの属性値を検査する。検査の基準は借用した都市計画決定図書（計画図・参考図）及び属性の定義は「都市計画主題データ定義書」に基づく。

### 都市計画決定図書（計画図・参考図）との差異が発生した場合

原則として、計画図の作成に使用されたデータであるため計画図データと都市計画決定図書（計画図）の差異は生じることはない。しかし、誤って時点が古い計画図データが提供されたなどの理由で差異が発生することが考えられるため、差異が発生した場合、市町に該当範囲の計画図データと共有デジタル地図を表示したキャプチャを送付し原因を確認する。

別のデータが存在しない場合、自治会館組合において計画図に合わせた形状編集を行う。属性値については、入力されていなかった場合市町にデータを返却し、入力を依頼する。入力値が誤っていた場合は自治会館組合において修正を行う。修正前後については属性テーブルのキャプチャを取得し、校正図とともに市町へ送付する。

## 編集

編集については、4.2.の検査において編集の必要が生じた場合にのみ行う。編集の方法の一例としてArcGISによる方法を以下に示す。

### 準備

SHPファイルを編集する場合、編集モードに切り替える必要がある。編集モードになっている間は図形の形状及び属性の編集が可能であり、編集モードを終了するか編集内容の保存をすると変更内容が保存され、元に戻すことはできなくなってしまうので留意が必要である。

＜エディタ＞→＜編集の開始＞を選択する。編集を行うデータはフォルダ単位での選択となるため、編集対象の計画図データが入ったフォルダを選択する。

※＜エディタ＞が表示されていない場合は、メニューバーの＜ツール＞から＜カスタマイズ＞を選択し、下図のように＜エデイタ＞にチェックを入れるとメニューに表示される。

### 形状の編集

＜タスク＞が「フィーチャの修正」、＜ターゲット＞が「（計画図データファイル名）」になっていることを確認し、編集ツールのアイコンをクリックする。この状態で編集したい図形をダブルクリックすると、下図のように頂点が緑色の■で表示され、境界は水色の選択状態と同様の表示になる。この状態で頂点を編集することが可能となる。

また、＜エディタ＞から＜スナッピング＞を選択することで、他のデータの頂点や辺に一致させて編集することが可能となる。ArcGISではSHPファイルのままでのトポロジー編集はできないため、スナッピング機能で一致させることが効果的である。

### 属性の編集

編集したい図形を編集ツールで選択し、右クリック→＜属性＞を選択する。

属性ウィンドウが開くので、値を編集して閉じる。

### 色の設定

用途地域等の色分けは全ての市町において統一のスタイルを使用する。

ArcGISではレイヤファイルとして色の表現が共有できるため、ここではレイヤファイルのエクスポートとインポートについて述べる。

レイヤの色の設定はレイヤを選択し、右クリック→＜プロパティ＞でプロパティ画面の「シンボル」タブから設定する。

＜表示＞から＜カテゴリ＞→＜個別値分類＞を選択すると、属性値によって色分けを設定することができる。用途地域データ（USD.shp）の場合、TYPEフィールドで用途地域の種別が設定されているため、フィールドでは”TYPE”を選択する。

＜すべての値を追加＞をクリックすると、設定されている全ての属性値が表示され、色がランダムに割り当てられるため、色が表示されている部分をクリックして任意の設定を行う。

ここで設定したシンボルの定義は、レイヤ単位でエクスポートし、レイヤファイルとして共有することができる。設定をエクスポートするレイヤを選択し、右クリック→＜レイヤファイルとして保存＞を選択する。任意のファイル名で保存すると、.lyrという拡張子のファイルで保存される。

レイヤファイルをインポートするには、色の設定をするときと同様「レイヤのプロパティ」画面を開き、＜インポート＞をクリックする。既存の.lyrファイルを選択し、対応するフィールド名を指定すると、レイヤが自動で設定される。

# 校正作業

## 校正図の作成

データの検査及び編集完了後、校正用の図面を作成し、市町へ送付する。校正図の様式は以下のとおりとする。

- 用紙サイズはA４～A0までとし、変更箇所の範囲に合わせて用紙サイズを選択する。

- 表示縮尺は1/2500とする。

- タイトルは「○○市用途地域変更　校正図」のように都市計画決定・変更案件の名称を表示する。

- 凡例を表示する。

- データ形式はPDFを原則とする。

ArgGISによる校正図の作成方法の概要は以下の通りである。

    - レイアウトビューの表示

メニューバーの＜表示＞から＜レイアウトビュー＞を選択する。

    - 様式を作成する

＜表示縮尺の設定＞

レイアウトビューの縮尺は、データビューの縮尺と連動していため、ツールバーから縮尺を1:2,500に設定する。

デフォルトで1:2,500が選択できない場合、縮尺リストの一番下にある＜このリストをカスタマイズ＞を選択し、1:2,500の縮尺定義を追加する。

次に、凡例等をメニューバーの＜挿入＞から選択し、様式を作成する。

＜凡例＞

凡例を入れる際は、凡例ウィザードにて凡例を表示する項目（計画図データ）のみを残し、余計なものはをクリックして、凡例項目から削除する。＜次へ＞をクリックし、タイトルの体裁などを整える。

属性のフィールド名及びファイル名が表示されるため、次の方法で非表示に設定する。

凡例を選択し、右クリック→＜プロパティ＞を選択する。

凡例プロパティが表示されたら「項目」タブ内で＜スタイル＞→＜プロパティ＞を選択し、「一般」タブの中にある「レイヤ名表示」「見出し表示」のチェックを外す。

＜属性テーブル＞

属性値を表示させるには、変更したデータを選択し、属性テーブルを表示して＜選択＞したデータのみ表示させる。属性テーブルの＜オプション＞から＜レイアウトにテーブルを追加＞を選択するとレイアウトビューに追加される。

＜図形の挿入＞

レイアウトに図形を入れるには、ウィンドウの左下にある「図形描画ツールバー」を利用する。Word等と同様の操作で図形を入力できる。

    - 校正図の出力

様式を整えたらPDF形式で出力し、依頼された市町へ電子メールで送付する。

ArcGISでの出力方法は以下の通り。

メニューバーの＜ファイル＞から＜マップのエクスポート＞を選択する。＜ファイルの種類＞でPDF形式を選択し、ファイル名を指定して保存する。

校正図の例を以下に示す。

## 修正作業

市町より校正が返却され、特に問題がなければ更新後データとする。何らかの指摘事項が返された場合、内容を確認し、必要に応じて編集等を行い、再度校正図を作成し、市町へ電子メールで送付する。

市町においては、校正すべき事項が無い場合には右上のボックス内に「OK」と記載して返送していただく。一回目で修正があった場合は一回目の欄に修正ありと記載し、二回目でOKになれば二回目の欄に「OK」と記載する。

校正が終わった段階で、ファイルの名称を都市計画主題データの正式名称に直し（例：editUSD.shp→USD.shp）、更新後データとする。SHPファイルは複数のファイルから成るため、名称を変更する際は、ArcGIS上で「カタログウィンドウ」を開き、名称の変更を行うと容易である。

# 品質評価

## 論理一貫性

データの構造、範囲及び地物型定義で定められた形式に一致しているかの論理一貫性を検査する。GISソフトを利用して市町の都市計画区域に決定データがあるか、データが表示・検索可能か、地物型定義通りとなっているかを検査する。具体的な検査方法は用いるGISソフトによって異なるが、一例として次項以降にArcGISを用いた具体的な方法を述べる。

（検査方法）

| 品質 要素 | 副要素 | 検査内容 | 検査方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 論理一貫性 | 概念一貫性 | ・法令による包含関係 | GISソフトによる検査。都市計画区域データに対し、更新後データが都市計画区域外に存在しないことを確認する。 |
|  | 定義域一貫性 | ・属性コードの異常 | GISソフトによる検査。更新したデータの属性値が、都市計画主題データ定義書に定義された範囲内で正しく設定されているか確認する。 |
|  | 書式一貫性 | ・フォーマットエラー | GISソフトによる検査。GISソフトで正しく表示可能か確認する。 |
|  | 位相一貫性 | ・ポリゴンの自己交差 ポリゴン同士の重なり | GISソフトによる検査。 |

（品質要求）

| 品質 要素 | 副要素 | 検査対象 | 品質評価尺度 | 適合 品質水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 論理一貫性 | 概念一貫性 | 全数 | 【誤り】都市計画区域外にデータが存在する。 誤率=（誤りのデータ数/検査対象のデータ数）×100 | 0% |
|  | 定義域一貫性 |  | 【誤り】定義されていないコードがある。 誤率=（誤りのデータ数/検査対象のデータ数）×100 | 0% |
|  | 書式一貫性 |  | 【誤り】GISソフト表示・検索ができない。 誤率=（誤りのデータ数/検査対象のデータ数）×100 | 0% |
|  | 位相一貫性 |  | 【誤り】空間属性が異なる。 誤率=（誤りのデータ数/検査対象のデータ数）×100 | 0% |

### 概念一貫性

    - 都市計画区域内に更新後データが含まれていることを確認するために、都市計画区域データ（cpa.shp）を展開する。

    - メニューバーから＜選択＞→＜空間検索＞を選択する。

    - 下図の通り、更新後データ（下図ではusd.shp）を「ターゲットレイヤ」とし、「ソースレイヤ」にcpa.shpを選択する。「空間選択方法」は、”＜ターゲットレイヤフィーチャ＞が＜ソースレイヤフィーチャ＞を重なる”を選択する。検索距離は適用せずに、＜ＯＫ＞とする。

    - ここまでの操作により、都市計画区域のポリゴンと重なっている更新後データが選択された状態になる（左下図）。ここで選択されていないデータがあった場合エラーである。

全てのデータが選択されているか確認を行うため、属性テーブルの下部に表示される選択数を確認する（属性テーブルの開き方は、「4.1.計画図データの確認」の項参照）。

### 定義域一貫性

    - ツールバーから個別属性ツールを選択し、更新した図形をクリックすると属性が表示される。

    - 修正した属性値が「都市計画主題データ定義書」に記載されている属性定義に則っていなければエラーとなる。ここで、SHPファイルの基本情報として保持している属性（FID, Shape）も表示されるが、これらは気にしなくて良い。

### 書式一貫性

    - 更新後データを一度閉じ、再度ArcGISで展開する。このとき、正常に表示されればエラーなしとする。

    - 正常に表示されなかった場合、SHPファイルが壊れている可能性がある。ArcToolboxより「ジオメトリの修正」ツールを用いて修正し、再度確認を行う。＜入力フィーチャ＞にエラーのあった更新後データを選択し、＜ＯＫ＞で実行する。

### 位相一貫性

    - ポリゴンの自己交差については、「4.1.計画図データの確認」でも使用した「ジオメトリのチェック」ツールを使用する。

＜入力フィーチャ＞に更新後データを選択し、＜出力テーブル＞は自動で表示されるものにしておく。＜OK＞をクリックすると、レイヤにチェック結果のテーブルが出力される。

テーブルに何も表示されていなければエラー無しとする。

エラーが表示されていた場合、「4.1.計画図データの確認」に述べた「ジオメトリの修正」を行う。

    - ポリゴンの重なりについては、ArcToolboxから「インターセクト」ツールを使用する。インターセクトツールでは、重なり合ったポリゴンが存在している場合、重なっている部分のみを抽出することができる。

＜入力フィーチャ＞には更新後データを選択し、出力フィーチャフォルダはデフォルトのままで良い。

＜OK＞をクリックすると、抽出された重複部分を含むSHPファイルが出力される。

出力されたSHPファイルの属性テーブルを開き、図形が含まれていなければエラー無しとなる（下図）。

一方、出力されたSHPファイルの属性テーブルにデータが含まれていた場合（下図）、どの部分が重複しているか特定し、編集ツールで修正する必要がある。

属性テーブルで選択し、選択したフィーチャにズームすれば重複している部分が特定できる

## 完全性・位置正確度・主題正確度

校正図を提出して市町にて漏れや過剰・境界位置・主題の正しさの確認を受けることで品質評価とする。完全性・位置正確度・主題正確度については、校正図が「OK」となった時点で検査に合格したものとする。

（検査方法）

| 品質 要素 | 副要素 | 検査内容 | 検査方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全性 | 過剰 | ・地物インスタンスの過剰が無いこと | 市町校正 |
|  | 漏れ | ・地物インスタンスの漏れが無いこと | 市町校正 |
| 位置 正確度 | 相対正確度 | ・境界線と地物との関係 例）道路中心に沿って決定されている用途地域界が、共有デジタル地図上でも道路中心にあるか確認する | 市町校正 |
| 主題正確度 | 分類の正しさ | ・地物の分類が原典資料どおりであること | 市町校正 |
|  | 非定量属性の正しさ | ・都市計画の内容と同じであること | 市町校正 |
|  | 定量的属性の正確度 | ・都市計画の内容と同じであること | 市町校正 |

（品質要求）

| 品質 要素 | 副要素 | 検査対象 | 品質評価尺度 | 適合 品質水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完全性 | 過剰 | 全数 | すべての校正図がOKとなる。 | 0% |
|  | 漏れ |  | すべての校正図がOKとなる。 | 0% |
| 位置 正確度 | 相対正確度 |  | すべての校正図がOKとなる。 | 0% |
| *主題正確度 | 分類の正しさ |  | すべての校正図がOKとなる。 | 0% |
|  | 非定量属性の正しさ |  | すべての校正図がOKとなる。 | 0% |
|  | 定量的属性の正確度 |  | すべての校正図がOKとなる。 | 0% |

## 品質評価結果の報告

品質評価の結果を品質確認報告書として作成し、更新後データと共に市町へ提供する。

様式は下図の通りとする。

（品質確認報告書）

品質確認報告書

| 市町 | ○○市 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地物名称 | 用途地域 |  |  |  |  |
| データ 品質要素 | データ 品質副要素 | 適合品質基準 | 実際に行った 品質評価方法 | 品質評価結果 | 合否 |
| 完全性 | 過剰 | 0% | ・校正図がOKとなること | 0% | 合格 |
|  | 漏れ | 0% | ・校正図がOKとなること | 0% | 合格 |
| 論理一貫性 | 概念一貫性 | 0% | ・法令による包含関係 | 0% | 合格 |
|  | 定義域一貫性 | 0% | ・属性コードの異常 | 0% | 合格 |
|  | 書式一貫性 | 0% | ・フォーマットエラー | 0% | 合格 |
|  | 位相一貫性 | 0% | ・空間属性の誤り | 0% | 合格 |
| 位置正確度 | 絶対正確度 又は 外部正確度 | － | － | － | － |
|  | 相対正確度 又は 内部正確度 | － | ・校正図がOKとなること | 0% | 合格 |
|  | グリッドデータ 位置正確度 | － | － | － | － |
| 時間正確度 | 時間測定正確度 | － | － | － | － |
|  | 時間一貫性 | － | － | － | － |
|  | 時間妥当性 | － | － | － |  |
| 主題正確度 | 分類の正しさ | 0% | ・校正図がOKとなること | 0% | 合格 |
|  | 非定量的属性 の正しさ | 0% | ・校正図がOKとなること | 0% | 合格 |
|  | 定量的属性 の正確度 | 0% | ・校正図がOKとなること | 0% | 合格 |

※割合(%)＝誤数／全数

# 更新後データの提供

更新後データの提供については、SHP形式を原則とする。

# 更新後データ及び借用資料の管理

更新後データについては更新していないデータと併せて「最新データ」として一式を管理し、更新の履歴管理のために「更新データ」として借用資料と共に保管する。

更新の履歴については、「都市計画主題データ更新履歴台帳」に必要項目を記載して管理するものとする。

＜フォルダ構成等＞

- 最新データ\市町名\形式名\ファイル名

- 更新データ\市町名\告示年月日\形式名\ファイル名

  - 市町名・・・津市

  - 告示年月日・・・20101018

  - 形式・・・shp、資料

  - ファイル名・・・CPA.shp,CPA.shx,CPA.dbf

※作業用資料（計画図書、校正図等）は「借用資料」と「校正図」フォルダに分けて格納

＜都市計画主題データ更新履歴台帳＞

- 市町名

- 告示日

- 更新データファイル名

- 依頼票受領日

- 更新後データ提供日

- 市町担当者名

- 自治会館組合担当者名