都市計画主題データ更新ガイドライン（案）

第1.1版

平成２４年３月

三重県自治会館組合

＜目次＞

第１章	総則	1

第１節	背景と目的	1

第２節	本ガイドラインの関連基準類	1

第３節	適用範囲	2

第４節	用語の定義	2

第５節	関係機関の役割	2

第１項	市町	2

第２項	自治会館組合	3

第２章	都市計画主題データの概要	4

第１節	都市計画主題データの整備状況	4

第１項	三重県の都市計画区域	4

第２項	都市計画主題データの市町別整備状況	5

第２節	都市計画主題データの仕様	5

第３章	都市計画主題データの更新	6

第１節	更新の手順	6

第２節	更新作業の依頼	6

第３節	更新資料の提供	8

第４節	更新作業の実施	9

第５節	校正作業の実施	9

第６節	品質評価の実施	9

第７節	更新後データの提供	9

第４章	その他	10

第１節	瑕疵責任	10

第２節	更新履歴の管理	10

第３節	問い合わせ先	10

◆参考資料

用途地域等変更計画策定業務特記仕様書（案）

# 総則

## 背景と目的

三重県では、平成19年度から平成20年度にかけて整備された共通白地図データである共有デジタル地図を背景図とし、同じく平成20年度に三重県全域の都市計画決定情報についてもデータ化を実施した（以下、「都市計画主題データ」という）。これにより、これまで市町村ごとに作成していた都市計画決定情報の仕様が統一化され、運用上の共同化が可能となり、更には行政事務の効率化や住民サービスの向上が期待される。

本ガイドラインは、共有デジタル地図を背景図として、都市計画主題データを効果的に更新するための、必要な事項について定めるものである。

なお、共有デジタル地図成果を利用するための手続き等については、別途「共有デジタル地図成果利用ガイドライン」に定められており、本ガイドラインには記載していない。

## 本ガイドラインの関連基準類

本ガイドラインに関連する基準類は、以下のとおりである。

- 都市計画のマニュアル（第1編～第3編、三重県監修）

- 都市計画主題データ定義書

- 都市計画主題データ更新マニュアル【自治会館組合版】

- 都市計画主題データ更新マニュアル【市町版】

- 都市計画主題データ整備要領

- 都市計画のマニュアル（第1編～第3編、三重県監修）

三重県における都市計画の運用全般について「第1編都市計画のあらまし」「第2編都市計画の実務に関する手引き」「第3編都市計画決定の手続き」の3部にわたってまとめられている。

- 都市計画主題データ定義書

都市計画主題データのデータ仕様について定義された文書。都市計画主題データとして整備された地物のデータ型、属性、取得基準について定められている。都市計画主題データ更新のための資料となる計画図データについても、本定義書に則って作成する。

- 都市計画主題データ更新マニュアル【自治会館組合版】

自治会館組合における内製作業による都市計画主題データ更新の手順及び品質評価の方法について定めたマニュアル。

- 都市計画主題データ更新マニュアル【市町版】

都市計画主題データの更新における市町の作業手順を定めたマニュアル。計画図データ（第4章用語の定義　参照）の作成方法などを詳細に記載している。

- 都市計画主題データ整備要領

都市計画主題データを初期整備する際に参考とするための要領。

## 適用範囲

本ガイドライン及び関連基準類の適用範囲は、以下の通りである。

## 用語の定義

本ガイドラインで用いる用語の定義は、以下の通りである。

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| 都市計画主題データ | 三重県共有デジタル地図整備事業（平成19年度～平成20年度に実施）の中で作成された都市計画決定情報の電子データをいう。 |
| 自治会館組合 | 三重県における一部事務組合である三重県自治会館組合をいう。 |
| 市町 | 三重県内の市町をいう。 |
| 計画図データ | 都市計画決定図書のうち、計画図を作成するために作成される都市計画決定・変更後の図形データをいう。通常は、計画図データ＝更新後の都市計画主題データとなる。 |

## 関係機関の役割

### 市町

本ガイドラインに定める都市計画主題データの更新における三重県下の市町の役割は以下のとおりとする。

    - 都市計画主題データの更新情報として、共有デジタル地図を背景図として使用した計画図のGISデータ（計画図データ＝更新後の都市計画主題データ）を提供する。

    - 都市計画決定図書の作成を外部発注する際には、計画図データを成果品として納めるよう発注仕様に含める。（参考資料として、本ガイドラインの巻末に発注仕様書（案）を添付しているので参考にされたい）

### 自治会館組合

本ガイドラインに定める都市計画主題データの更新における自治会館組合の役割は以下のとおりとする。

- 市町より借用した計画図データの品質評価（検査）を行うとともに、三重県全域の都市計画主題データとして取りまとめる。品質評価の際に問題があった場合は、該当市町へ連絡する。

- 取りまとめた都市計画主題データを、必要に応じて市町へ提供する。

- 都市計画主題データの更新履歴を管理する。

- 市町への支援活動として、以下の技術的サポートを行う。

  - 市町が内製作業で更新した都市計画主題データの品質確認

  - GIS操作研修の開催

  - 相談窓口の開設

- 本ガイドラインおよび「都市計画主題データ更新マニュアル【自治会館組合版】」、「都市計画主題データ更新マニュアル【市町版】」の維持、改定を行う。

# 都市計画主題データの概要

## 都市計画主題データの整備状況

### 三重県の都市計画区域

平成22年4月時点における三重県の都市計画区域は、以下の通りである。

三重県下29市町のうち25市町に対し都市計画決定されており、都市計画主題データは25市町分市町単位となっている。

### 都市計画主題データの市町別整備状況

都市計画主題データの整備状況を、以下に示す。（平成24年3月時点）

※伊勢市のみ線で整備

## 都市計画主題データの仕様

- 都市計画主題データの仕様については、別途定める「都市計画主題データ定義書」に示す。

- 「都市計画主題データ定義書」に記載のない項目について新たに都市計画決定される場合や、現行の都市計画主題データの運用上定義を変更する必要が生じた場合、該当データ項目の仕様（データ型、属性等）については自治会館組合及び市町の都市計画担当者との協議で決定するものとする。

  - データ項目の追加が必要な場合、「更新作業依頼票」の「その他（新規項目の追加）」に記載し、データ仕様について市町と自治会館組合で協議する。

  - データ仕様の変更が必要な場合、「更新作業依頼票」の備考欄に記載し、データ仕様について市町と自治会館組合で協議する。

  - 仕様変更に際して、自治会館組合は必要に応じて市町担当者へ意見照会を行う。

- 決定されたデータ定義については速やかに自治会館組合が「都市計画主題データ定義書」を改定し、周知をはかる。

# 都市計画主題データの更新

## 更新の手順

都市計画主題データの更新の手順は、以下の通りとする。

    - 更新作業の依頼

    - 更新資料の提供

    - 更新作業の実施

    - 校正作業の実施

    - 品質評価の実施

    - 更新後データの提供

## 更新作業の依頼

更新作業の依頼は、以下の手順で行うこととする。

- 市町においては、各事案の都市計画決定時期が明らかになった時点で、「更新作業依頼票」（次ページ参照）に必要事項を記入し、自治会館組合へ提出する。

- 自治会館組合においては、受領した更新作業依頼票を基に、校正予定日及び更新後データの提供予定日を市町へ連絡する。

- 更新作業依頼票に記載された更新後データ提供希望時期に提供ができない場合、自治会館組合より市町担当者に連絡の上、新たな予定日を決定すること。

- 市町担当者は、更新作業依頼票を遅くとも更新後データ提供希望日の2週間前までに提出すること。

## 更新資料の提供

自治会館組合に提供する更新資料については、以下の通り定める。

- 提供すべき更新資料は、以下の2種類とする。

  - 計画図を含む都市計画決定図書一式のPDF形式データ

  - 計画図データ（計画図作成に使用した都市計画決定・変更後のSHPデータ）

- 計画図データの作成に関しては以下の通りとする。

【都市計画決定図書の作成を外部委託する場合】 - 発注仕様として、以下の内容を提示する。 - 貸与資料 - 都市計画主題データ - 都市計画主題データ定義書 - 共有デジタル地図 - 納品成果 - 計画図作成に使用した都市計画決定・変更後のSHPデータ。 - 納品成果の仕様 - データ仕様は、都市計画主題データ定義書に従うものとする。 - データ形式は原則としてSHP形式とし、都市計画道路の決定・変更の場合はDXF形式も可とする。 - 背景には最新の共有デジタル地図を使用する。 - 投影法は世界測地系、平面直角座標系第Ⅵ系とする。 - 都市計画変更の場合、貸与された都市計画主題データを使用して計画図データを作成すること。 - 新しい都市計画決定の場合、都市計画主題データ定義書に従った新規図形データを作成すること。 - 都市計画道路以外の場合は納品された計画図データを更新資料として自治会館組合に提供する。 - 都市計画道路の変更・決定の場合は、SHP形式に変換して提供する。 【都市計画決定図書の作成を内製する場合】 - 「都市計画主題データ更新マニュアル【市町版】」に則り、都市計画決定図書（計画図）を作成する。 - 計画図作成に使用した計画図データ（SHP形式）を提供する。

- 計画図作成の背景図は共有デジタル地図（レベル2500）を使用することを原則とする。但し、既存の都市計画主題データの項目が共有デジタル地図（レベル2500）を使用していない場合は、別の背景図を使用してもよい。この場合は、使用する背景図データの諸元を示し、背景図データも併せて自治会館組合へ提供する。

- 都市計画審議会から告示までの期間が短い等、更新資料の提供が更新後データ提供希望時期まで2週間以内となる場合、事前に自治会館組合と更新資料の受け渡しを行う。

## 更新作業の実施

都市計画主題データの更新作業の詳細については「都市計画主題データ更新マニュアル【自治会館組合版】」を参照されたい。

なお、自治会館組合は、更新作業を行う前に、依頼した市町に対し、校正予定及び提供予定時期を連絡するものとする。

## 校正作業の実施

校正については、自治会館組合より校正図を電子メールにて依頼した市町に送付し、市町において校正図に修正指示を記入して行う。校正に要する時間は、原則として校正図が送付されてから開庁日で4日以内とする。

なお、校正図の様式については、全市町で統一のものとし、様式の詳細については「都市計画主題データ更新マニュアル【自治会館組合版】」に定める。

## 品質評価の実施

都市計画主題データの品質を維持するため、自治会館組合においては、都市計画主題データの更新を行った場合、更新作業後に「都市計画主題データ更新マニュアル【自治会館組合版】」に則り品質評価を実施する。

品質評価結果については品質評価結果報告書を作成しデータとともに市町へ提供、及び同じものを自治会館組合において保管する。

## 更新後データの提供

市町へ提供する更新後の都市計画主題データのデータ形式は、SHP形式とする。何らかの事情により、更新作業前に自治会館組合より連絡した提供予定時期から変更となる場合には、変更が明らかとなった時点で直ちに市町へ変更後の提供予定時期を連絡する。

# その他

## 瑕疵責任

計画図データから判断不可能であり、校正から半年以内に指摘のなかった形状変更等については、原則として自治会館組合に瑕疵責任はないものとし、修正の可否及び修正の時期については協議の上決定する。

## 更新履歴の管理

更新履歴については、自治会館組合において都市計画主題データ更新履歴台帳を作成し、以下の項目について記載する。

＜都市計画主題データ更新履歴台帳＞

- 市町名

- 告示日

- 更新データファイル名

- 依頼票受領日

- 更新後データ提供日

- 市町担当者名

- 自治会館組合担当者名

また、更新のために借用した都市計画決定図書及び計画図データについても、更新後データと共に管理する。

## 問い合わせ先

都市計画主題データの更新に関する問い合わせ先は、以下の通り自治会館組合とする。問い合わせ時に「都市計画主題データの更新についての問い合わせ」である旨を伝えることとする。

- 名称：三重県自治会館組合

- TEL：059-221-3701

- FAX：059-223-4475

- E-mail：m-dmap02@jichikaikan-mie.jp [測量申請]

参考資料

用途地域等変更計画策定業務特記仕様書（案）

１．適用範囲

この特記仕様書は、○○市（以下「甲」という）が発注する「用途地域等変更計画策定業務」（以下「本業務」という）に適用する。

２．調査範囲

○○都市計画区域及び××都市計画区域内とする。

３．目的

本市における用途地域等変更計画案を作成し、都市計画変更図書及び都市計画変更資料を作成するものとする。

４．業務概要

本業務の概要は、次のとおりとする。

- 用途地域等変更計画案作成

- 関係機関等協議資料作成

５．業務計画書の提出

受託者（以下「乙」という）は、契約締結後以下の種類を提出しなければならない。

- 委託業務着手届

- 業務計画書

- 管理技術者及び照査技術者届

- 担当技術者一覧表

- 打合せ計画

- その他委託者が必要に応じて指定する書類

６．打合せ・報告の義務

乙は常に委託者と連絡を取り合い、業務の進捗状況を報告するものとする。甲及び関係機関と打合せを行った場合は、速やかに議事録を作成し、文書により甲乙相互に確認するものとする。

７．完了確認

業務が完了した時は、委託業務完了届及び成果品を提出するとともに、甲の完了確認を受けなければならない。また、業務完了期限前であっても、甲があらかじめ成果品の提出期限を指定した場合には、その指定する期限までにその時点における成果品を提出し、確認を受けるものとする。

８．業務内容

（１）用途地域等変更計画案作成

本市が貸与する資料を基に、用途地域の変更のための都市計画の図書（計画書及び縮尺1/2500計画図）を作成する。

- 計画準備（資料整理等）

業務の全体計画と、都市計画基礎調査データ等既存資料の収集整理。

- 上位、関連計画等の整理

県及び市の都市マスや総合計画等上位、関連計画の精査及び分析整理。

- 地区現況、課題等の整理

各エリアの現況を把握し問題点を明確化することにより課題を抽出し、見直しの基本方針を立てる。

- 将来フレーム等の検討

既存資料から人口、産業、土地利用等各種将来フレームを検討する。

- 用途地域変更箇所等の検討会議提出資料

上記までに整理した課題、方針から変更検討地区を抽出する。

- 不適格建築物等調査及び用途地域変更案検討

変更箇所の現行用途地域が抱える課題を検証すると共に、既存不適格となる建築物等既存の都市計画基礎調査で不足する調査を行い、見直し案を作成する。

見直し案は、草案、素案、原案等各案作成時点で県都市計画課、市都計審等各関係機関と協議するとともに地元説明会等により市民への周知を図る。

- 調整会議出席

調整会議は庁内の合意を図るため年度初めに開き、方針、方向性の確認、調整を行うので、乙は会議に出席し、運営補助を行う。

- 説明会開催補助

乙は、市民周知及び意見収集を図るために開く地元説明会に出席するため、専門的説明が必要な場合に備える。

- 都市計画審議会資料等作成

○○市都市計画審議会に諮るに必要な資料を作成する。

- 調整会議出席

調整会議は庁内の合意を図るため年度初めに開き都市計画決定を行うに当たっての最終調整を行うので、乙は会議に出席し、運営補助を行う。

- 公聴会開催補助（１回）

乙は公聴会に出席し、何らかの専門的説明が必要な場合に備える。

- 都市計画決定図書作成

都市計画決定に必要な法定図書を作成する。

計画図作成においては、貸与する当市の都市計画主題データを使用し、変更後の案をShape形式（世界測地系・平面直角座標系第VI系）のデータで作成する。データ仕様については都市計画主題データ定義書に則ることとし、属性情報についても、都市計画主題データ定義書に則って入力若しくは変更すること。

背景図には、貸与する三重県共有デジタル地図を使用すること。但し、計画図作成にあたり、三重県共有デジタル地図が現況地形を反映していない場合については背景図に現況地形を反映した竣工図等の図面を使用する。また、計画図の作成縮尺が1/10,000より小縮尺の場合は、国土地理院発行の地形図等、三重県共有デジタル地図以外を用いてもよいものとする。

（２）関係機関等協議資料作成

県都市計画課等用途地域の都市計画変更に必要な関係機関等協議の為の参考資料を作成する。

１０．貸与する資料

甲が本業務に関して乙に貸与する資料は以下のとおりとする。乙は貸与された資料を甲の許可なくして外部に持ち出しあるいは第三者に公表してはならない。なお、業務が終了したときは、速やかに甲へ返却するものとする。

（１）三重県共有デジタル地図(1/2,500、1/10,000)　　　　　　　　　　　　　　１式

（２）都市計画総括図　(1/10,000)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １式

（３）平成２０年度都市計画基礎調査成果（三重県）　　　　　　　　　　　　　１式

（４）○○市都市計画マスタープラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

（５）○○市総合計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

（６）○○、××都市計画図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

（７）都市計画主題データ

（８）都市計画主題データ定義書

１１．とりまとめ

都市計画の見直し案は各段階において計画図（案）、計画書（案）をそれぞれ作成し、○○市都市計画審議会の審議を経て、都市計画変更図書を作成する。

１２．成果品

本業務の成果品は、次のとおりとする。

（１）用途地域等変更計画案		１式

（２）変更後都市計画主題データ		１式

（３）その他関係機関等協議資料		１式

（４）背景図に三重県共有デジタル地図以外を使用した場合、当該背景図データ	1式

５．期間

本業務の履行期間は、契約締結の日から平成xx年x月xx日までとする。

１０．疑義

本仕様書に疑義が生じた場合、甲、乙協議の上、甲の指示に従うこと。