○○市町道路台帳図データ

製品仕様書（案）

平成２２年３月

○○市町

目次

1	概覧	1

1.1	製品仕様書の作成情報	1

1.2	目的	1

1.3	範囲	1

1.3.1	空間範囲	1

1.3.2	時間範囲	1

1.4	引用規格	1

1.5	用語と定義	2

2	適用範囲	3

2.1	適用範囲識別	3

2.2	階層レベル	3

3	データ製品識別	3

3.1	データ製品の題名	3

3.2	問い合わせ先	3

4	データ内容及び構造	4

4.1	応用スキーマクラス図	4

4.1.1	○○市町道路台帳図データ応用スキーマパッケージ構成	4

4.1.2	○○市町道路台帳図データパッケージ	5

4.1.3	地形パッケージ	6

4.1.4	境界パッケージ	7

4.1.5	区間パッケージ	8

4.1.6	道路台帳要素パッケージ	9

4.2	応用スキーマ文書	10

4.2.1	○○市町道路台帳図データ集合パッケージ	10

○○市町道路台帳図データ集合	10

○○市町道路台帳図データ	10

4.2.2	地形パッケージ	10

地形	10

境界	10

道路	11

歩道	11

普通・堅ろう建物	12

無壁舎	12

道路施設（線）	13

道路施設（点）	14

付帯建物（線）	15

付帯建物（点）	15

鉄道（線）	16

鉄道（点）	17

水部（線）	17

水部（構造物・線）	18

水部（構造物・点）	19

等高線（計曲線）	20

等高線（主曲線）	20

等高線（補助曲線）	21

等高線（凹地・線）	21

等高線（凹地・点）	22

地図記号（線）	22

地図記号（点）	24

土地利用（構囲等）	27

その他地形（線）	28

その他地形（点）	29

標高点	29

注記	30

4.2.3	境界パッケージ	32

境界補助線	32

4.2.4	区間パッケージ	32

区間	32

道路敷	33

道路部	34

車道	34

歩道部（左）	35

歩道部（右）	35

中央帯	36

法敷部（左）	36

法敷部（右）	37

4.2.5	道路台帳要素パッケージ	37

道路台帳要素	37

路線中心線	38

路線名称	38

起点記号	39

終点記号	39

区間中心線	40

幅員寸法	40

幅員寸法線（幅員）	41

幅員寸法引出線	42

区割線	42

区間番号	42

側溝種類＋幅	43

舗装界	44

舗装種別	44

勾配寸法線	45

勾配寸法	45

曲線半径引出線	46

曲線半径諸元	46

橋梁引出線	47

橋梁名称	47

橋梁諸元	48

踏切引出線	49

踏切名称	49

踏切諸元	50

トンネル引出線	51

トンネル名称	51

トンネル諸元	52

防護柵注記	53

4.3	空間スキーマ	54

4.4	時間スキーマ	54

5	参照系	55

5.1	座標参照系	55

5.2	時間参照系	55

6	データ品質	56

6.1	品質要求	56

6.1.1	データ品質要素：完全性	57

6.1.2	データ品質要素：論理一貫性	59

6.1.3	データ品質要素：位置正確度	60

6.1.4	データ品質要素：時間正確度	61

6.1.5	データ品質要素：主題正確度	62

7	データ製品配布	63

7.1	配布書式情報	63

7.2	配布媒体情報	63

8	メタデータ	64

# 概覧

  - 製品仕様書の作成情報

本製品仕様書の作成に関する情報を次に示す。

- 製品仕様書の題名：○○市町道路台帳図データ製品仕様書（案）

- 日付：2010-03

- 作成者：○○市町□□部△△課

- 言語：日本語

- 分野：道路管理

- 文書形式：PDF

  - 目的

本製品仕様書は、○○市町道路台帳図データの構造、品質要求及び符号化仕様を示す。

本製品仕様書に基づく道路台帳図データは、○○市町の道路を管理することを目的に使用される。

  - 範囲

本製品仕様書が対象とする空間範囲及び時間範囲を次に示す。

    - 空間範囲

○○市町

    - 時間範囲

平成21年5月22日から平成22年3月31日

  - 引用規格

- 道路法（昭和27年法律第180号）

- 道路法施行規則（昭和27年建設省令第25号）

- 地理情報標準プロファイル（JPGIS）Ver2.0 平成20年4月

- 品質の要求，評価及び報告のための規則 Ver1.0 平成19年3月（一部改訂）

- JMP2.0 仕様書

- ○○市町公共測量作業規程（　年　月　日）

- 測量法（昭和24年法律第188号）

- 作業規程の準則（国土交通省：20年3月31日）

- 地理情報標準プロファイル（JPJIS）に準拠した数値地形図データ製品仕様書（案）

- その他関係法令及び諸規則

  - 用語と定義

地理情報標準プロファイルに関する専門用語とその定義は，次の基準に従う。

- 地理情報標準プロファイル（JPGIS）Ver2.0 附属書５（規定） 定義

道路の敷地：道路を構成する敷地、すなわち道路区域内の土地。

道路の敷地

道路端：歩道等の道路外側境界線。保護路肩及び法面は含まない。

道路の区域の境界線：道路法第18条第1項による道路管理者によって決定された道路の区域の境界線。

道路部：道路端に囲まれた領域。

# 適用範囲

本製品仕様書の適用範囲は次のとおりとする。

  - 適用範囲識別

- ○○市町道路台帳図データ製品仕様書適用範囲

  - 階層レベル

- データ集合

# データ製品識別

  - データ製品の題名

- ○○市町道路台帳図データ（案）

  - 問い合わせ先

- ○○市町□□部△△課

- 電話：○○○-○○○-○○○○

# データ内容及び構造

  - 応用スキーマクラス図

    - ○○市町道路台帳図データ応用スキーマパッケージ構成

JPGIS Ver2.0

○○市町道路台帳図

データ集合パッケージ

+object

1..*

<<Dataset>>

○○市町道路台帳図データ集合

<<Abstract>>

○○市町道路台帳図データ

○○市町道路台帳図データパッケージ

地形

+地図情報レベル : Integer

(地形パッケージ から)

<<Abstract>>

境界補助線

(境界パッケージ から)

<<Feature>>

区間

(区間パッケージ から)

<<Abstract>>

道路台帳要素

(道路台帳要素パッケージ から)

<<Abstract>>

道路台帳要素

パッケージ

区間パッケージ

境界パッケージ

地形パッケージ

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+路線番号 : CharacterString

+区間番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Surface

    - 地形パッケージ

<<Feature>>

境界

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+シンボル角度 : Real

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

付帯建物（点）

<<Feature>>

付帯建物（線）

<<Feature>>

鉄道（点）

<<Feature>>

水部（線）

<<Feature>>

水部（構造物・線）

<<Feature>>

鉄道（線）

<<Feature>>

道路施設（点）

+地物コード : Integer

+シンボル角度 : Real

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

等高線（計曲線）

+地物コード : Integer

+標高 : Real

+形状 : GM_Curve

<<Feature>>

等高線（主曲線）

<<Feature>>

等高線（補助曲線）

<<Feature>>

水部（構造物・点）

<<Feature>>

等高線（凹地・線）

<<Feature>>

等高線（凹地・点）（構造物・点）

+地物コード : Integer

+シンボル角度 : Real

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

地図記号（点）

<<Feature>>

土地利用（構囲等）

<<Feature>>

その他地形（線）

<<Feature>>

その他地形（点）

<<Feature>>

標高点

+地物コード : Integer

+シンボル角度 : Real

+標高値 : Real

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

道路施設（線）

<<Feature>>

地図記号（線）

<<Feature>>

注記

+地物コード : Integer

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+形状 : GM_Point

<<Abstract>>

地形

+地図情報レベル : Integer

<<Feature>>

普通・堅ろう建物

<<Feature>>

歩道

<<Feature>>

道路

<<Feature>>

無壁舎

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+シンボル角度 : Real

+形状 : GM_Point

+地物コード : Integer

+シンボル角度 : Real

+形状 : GM_Point

+地物コード : Integer

+標高 : Real

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+標高 : Real

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+標高 : Real

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+シンボル角度 : Real

+形状 : GM_Point

+地物コード : Integer

+シンボル角度 : Real

+形状 : GM_Point

    - 境界パッケージ

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

<<Feature>>

境界補助線

    - 区間パッケージ

<<Feature>>

道路敷

<<Abstract>>

区間

道路敷

<<Feature>>

道路部

<<Feature>>

法敷部（左）

<<Feature>>

法敷部（右）

<<Feature>>

歩道部（左）

<<Feature>>

車道

<<Feature>>

中央帯

<<Feature>>

歩道部（右）

+属性KEY : CharacterString

+路線番号 : CharacterString

+区間番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Surface

道路台帳要素パッケージ

<<Abstract>>

道路台帳要素

<<Feature>>

路線中心線

+路線番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

<<Feature>>

路線名称

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+路線番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

+シンボルコード : CharacterString

+角度 : Real

+倍率 : Real

+路線番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

起点記号

+路線番号 : CharacterString

+区間番号 : CharacterString+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

<<Feature>>

区間中心線

+路線番号 : CharacterString

+基図の幅員 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

<<Feature>>

幅員寸法線（幅員）

<<Feature>>

幅員寸法

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Rea

l+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

<<Feature>>

幅員寸法引出線

<<Feature>>

区間番号

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+路線番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

舗装種別

+舗装種別 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

終点記号

+シンボルコード : CharacterString

+角度 : Real

+倍率 : Real

+路線番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

区割線

+路線番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

<<Feature>>

橋梁名称

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+橋梁番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

橋梁諸元

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+橋梁番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

側溝種類＋幅

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

勾配寸法

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

曲線半径諸元

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

橋梁引出線

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

<<Feature>>

勾配寸法線

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

<<Feature>>

曲線半径引出線

<<Feature>>

舗装界

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+踏切番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+踏切番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

踏切引出線

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

舗装種別コード

+ 高級アスファルト =A

+ 簡易アスファルト =B

+ コンクリート = C

+ 未舗装 = G

<<Codelist>>

縦横区分コード

横書き = 1

縦書き = 2

<<Codelist>>

<<Feature>>

踏切名称

<<Feature>>

踏切諸元

<<Feature>>

防護柵注記

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

トンネル名称

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+トンネル番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

トンネル諸元

+テキスト内容 : CharacterString

+テキスト角度 : Real

+テキストサイズ : Real

+縦横区分 : Integer

+文字間隔 : Real

+トンネル番号 : CharacterString

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Point

<<Feature>>

トンネル引出線

+地物コード : Integer

+形状 : GM_Curve

  - 応用スキーマ文書

    - ○○市町道路台帳図データ集合パッケージ

○○市町道路台帳図データ集合

○○市町道路台帳図のデータ集合。

抽象/具象区分：具象

関連役割 :

object [1..*] : ○○市町道路台帳図データ

○○市町道路台帳図データ集合を構成する1つ以上の○○市町道路台帳図データ。

○○市町道路台帳図データ

○○市町道路台帳図を構成する地物。

抽象/具象区分：抽象

関連役割 :

    - 地形パッケージ

地形

道路台帳図の背景データ。

上位クラス : ○○市町道路台帳図データ

抽象/具象区分：抽象

属性 :

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

境界

行政区域を表す領域。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

都府県界 :  = 1101

郡市界 :  = 1103

町村界 :  = 1104

大字・町丁目界 :  = 1106

所属界 :  = 1110

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

境界の形状。

道路

一般交通の用に供する道路及び私有道路の境界。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

真幅道路:  = 2101

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

道路の形状。

歩道

歩行者や自転車の通行の用に供するために工作物などにより区画して設けられる道路の部分。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

歩道 :  = 2213

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

歩道の形状。

普通・堅ろう建物

普通建物：３階未満の建築物及び３階以上の木造等で建築された建物。

堅ろう建物：鉄筋コンクリ－ト等で建築された地上３階以上、又は３階相当以上の高さの建物。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

普通建物 :  = 3001

堅ろう建物 :  = 3002

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

普通・堅ろう建物の形状。

無壁舎

側壁のない建物。温室及び工場内等の建物類似の建築物等も含む。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

普通無壁舎 :  = 3003

堅ろう無壁舎 :  = 3004

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

無壁舎の形状。

道路施設（線）

道路と一体となってその効用を全うする施設。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

軽車道 :  = 2102

徒歩道 :  = 2103

庭園路 :  = 2106

トンネル内の道路 :  = 2107

建設中の道路 :  = 2109

道路橋 :  = 2203

木橋 :  = 2204

徒橋 :  = 2205

桟道橋 :  = 2206

横断歩道橋 :  = 2211

石段 :  = 2214

地下街・地下鉄等出入口 :  = 2215

道路のトンネル :  = 2219

安全地帯　：　2222

分離帯 :  = 2226

駒止 :  = 2227

道路の雪覆い等 :  = 2228

側溝U字溝無蓋 :  = 2231

側溝U字溝有蓋 :  = 2232

側溝L字 :  = 2233

側溝地下部 :  = 2234

雨水桝 :  = 2235

並木桝 :  = 2236

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

道路施設（線）の形状。

道路施設（点）

道路と一体となってその効用を全うする施設。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

道路のトンネル :  = 2219

並木 :  = 2238

植樹 :  = 2239

道路情報版 :  = 2241

道路標識（案内）：=2242

道路標識（案内）：=2243

道路標識（案内）：=2244

信号灯 :  = 2246

信号灯専用ポールのないもの :  = 2247

交通量観測所 :  = 2251

カーブミラー :  = 2253

距離標（Ｋｍ） :  = 2255

距離標（ｍ） :  = 2256

電話ＢＯＸ :  = 2261

郵便ポスト :  = 2262

火災報知機 :  = 2263

バス停：=2421

マンホール（未分類） :  = 4101

マンホール（共同溝） :  = 4111

有線柱 :  = 4119

マンホール（ガス） :  = 4121

マンホール（電話） :  = 4131

電話柱 :  = 4132

マンホール（電気） :  = 4141

電力柱 :  = 4142

マンホール（下水） :  = 4151

マンホール（水道） :  = 4161

官民境界杭 :  = 4211

消火栓 :  = 4215

消火栓　立型 :  = 4216

地下換気孔 :  = 4217

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

シンボル角度 : Real

シンボルデ－タの角度。

形状 : GM_Point

道路施設（点）の形状。

付帯建物（線）

石、コンクリ－ト、レンガ等でできた堅ろうな門柱を有する施設を「門」とする。特に神社、仏閣等、構造の大きな施設で建物の一部が道路に供されているものを「屋門」とする。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

門 :  = 3401

屋門 :  = 3402

たたき :  = 3403

プール :  = 3404

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

付帯建物（線）の形状。

付帯建物（点）

石、コンクリ－ト、レンガ等でできた堅ろうな門柱を有する施設を「門」

とする。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

門 :  = 3401

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

シンボル角度 : Real

シンボルデ－タの角度。

形状 : GM_Point

付帯建物（点）の形状。

鉄道（線）

鉄道と一体となってその効用を全うする施設。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

普通鉄道 :  = 2301

地下鉄地上部 :  = 2302

路面の鉄道 :  = 2303

モノレール :  = 2304

特殊軌道 :  = 2305

索道 :  = 2306

建設中の鉄道 :  = 2309

トンネル内の鉄道　普通鉄道 :  = 2311

地下鉄地下部 :  = 2312

トンネル内の鉄道　路面鉄道 :  = 2313

トンネル内の鉄道　モノレール :  = 2314

トンネル内の鉄道　特殊鉄道 :  = 2315

鉄道橋 :  = 2401

跨線橋 :  = 2411

鉄道のトンネル :  = 2419

停留所 :  = 2421

プラットホ－ム :  = 2424

プラットホーム上屋 :  = 2425

モノレール橋脚 :  = 2426

鉄道の雪覆い等 :  = 2428

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

鉄道（線）の形状。

鉄道（点）

鉄道と一体となってその効用を全うする施設。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

鉄道のトンネル :  = 2419

停留所 :  = 2421

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

シンボル角度 : Real

シンボルデ－タの角度。

形状 : GM_Point

鉄道（点）の形状。

水部（線）

河川、細流、岸線、池沼などの水部。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

水涯線（河川、湖池等、海岸線） :  = 5101

一条河川 :  = 5102

かれ川 :  = 5103

用水路 :  = 5104

湖池 :  = 5105

海岸線 :  = 5106

水路　地下部 :  = 5107

低位水がい線 :  = 5111

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

水部（線）の形状。

水部（構造物・線）

ダム、堰、水門などの水部に関する構造物。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

桟橋（鉄・コンクリート） :  = 5202

桟橋（木製・浮桟橋） :  = 5203

桟橋（浮き） :  = 5204

防波堤 :  = 5211

護岸被覆 :  = 5212

護岸　杭（消波ブロック） :  = 5213

護岸　捨石 :  = 5214

坑口トンネル :  = 5219

滝 :  = 5226

せき :  = 5227

水門 :  = 5228

不透過水制 :  = 5231

透過水制 :  = 5232

水制水面下 :  = 5233

根固 :  = 5235

床固　陸部 :  = 5236

床固　水面下 :  = 5237

蛇籠 :  = 5238

敷石斜坂 :  = 5239

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

水部（構造物・線）の形状。

水部（構造物・点）

ダム、堰、水門などの水部に関する構造物。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

坑口トンネル :  = 5219

渡船発着所 :  = 5221

滝 :  = 5226

せき :  = 5227

水門 :  = 5228

透過水制 :  = 5232

流水方向 :  = 5241

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

シンボル角度 : Real

シンボルデ－タの角度。

形状 : GM_Point

水部（構造物・点）の形状。

等高線（計曲線）

地表の起伏の状態を明確にするために等しい標高の地点を結んだ線。

平均海面の主曲線及びこれより起算して５本目ごとの主曲線を計曲線とする。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

等高線（計曲線） :  = 7101

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

標高 : Real

標高デ－タ（Z値）。

形状 : GM_Curve

等高線（計曲線）の形状。

等高線（主曲線）

地表の起伏の状態を明確にするために等しい標高の地点を結んだ線。

平均海面から起算して1mごと（地図情報レベル1000）の線を主曲線とする。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

等高線（主曲線） :  = 7102

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

標高 : Real

標高デ－タ（Z値）。

形状 : GM_Curve

等高線（主曲線）の形状。

等高線（補助曲線）

表の起伏の状態を明確にするために等しい標高の地点を結んだ線。

緩傾斜地又は複雑な地形を示す地域などで主曲線だけでは地形を適切に表現できない部分について、主曲線の1/2の間隔に表示する線を補助曲線とする。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

等高線（補助曲線） :  = 7103

等高線（特殊補助曲線） :  = 7104

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

標高 : Real

標高デ－タ（Z値）。

形状 : GM_Curve

等高線（補助曲線）の形状。

等高線（凹地・線）

人工構築物との合成で生じた以外の凹地。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

凹地（計曲線） :  = 7105

凹地（主曲線） :  = 7106

凹地（補助曲線） :  = 7107

凹地（特殊補助曲線） :  = 7108

凹地（矢印） :  = 7199

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

標高 : Real

標高デ－タ（Z値）。

形状 : GM_Curve

等高線（凹地・線）の形状。

等高線（凹地・点）

人工構築物との合成で生じた以外の凹地。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

凹地（矢印） :  = 7199

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

シンボル角度 : Real

シンボルデ－タの角度。

形状 : GM_Point

等高線（凹地・点）の形状。

地図記号（線）

対象地物を国土基本図上に表現するために規定した記号。

鳥居、タンク、高塔、輸送管（地上）、輸送管（空間）、送電線に区分する。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

墓碑 :  = 4201

記念碑 :  = 4202

立像 :  = 4203

路傍祠 :  = 4204

灯ろう :  = 4205

狛犬 :  = 4206

鳥居 :  = 4207

地下換気孔 :  = 4217

噴水 :  = 4223

井戸 :  = 4225

貯水槽 :  = 4226

タンク :  = 4231

給水塔 :  = 4232

火の見 :  = 4233

煙突 :  = 4234

高塔 :  = 4235

電波塔 :  = 4436

照明灯 :  = 4237

防犯灯 :  = 4238

灯台 :  = 4241

航空灯台 :  = 4242

灯標 :  = 4243

ヘリポート :  = 4245

水位観測所 :  = 4251

推移観測所 :  = 4451

流量観測所 :  = 4252

雨量観測所 :  = 4253

水質観測所 :  = 4254

波浪観測所 :  = 4255

風向・風速観測所 :  = 4256

輸送管（地上） :  = 4261

輸送管（空間） :  = 4262

送電線 :  = 4265

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

地図記号（線）の形状。

地図記号（点）

対象地物を国土基本図上に表現するために規定した記号。境界等、交通施設、建物等、小物体、水部等、構囲等、場地、植生、地形及び基準点に区分する。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

官公署 :  = 3503

裁判所 :  = 3504

検察庁 :  = 3505

税務署 :  = 3507

税関 :  = 3508

郵便局 :  = 3509

森林管理署 :  = 3510

測候所 :  = 3511

地方整備局事務所 :  = 3512

出張所 :  = 3513

警察署 :  = 3514

交番 :  = 3515

消防署 :  = 3516

職業安定所 :  = 3517

土木事務所 :  = 3518

役場支所及び出張所 :  = 3519

役場支所及び出張所 :  = 3719

神社 :  = 3521

寺院 :  = 3522

キリスト教会 :  = 3523

学校 :  = 3524

幼稚園・保育園 :  = 3525

公会堂・公民館 :  = 3526

博物館 :  = 3527

図書館 :  = 3528

美術館 :  = 3529

保健所 :  = 3531

病院 :  = 3532

銀行 :  = 3534

協同組合 :  = 3536

デパート :  = 3539

倉庫 :  = 3545

火薬庫 :  = 3546

工場 :  = 3548

発電所 :  = 3549

変電所 :  = 3550

揚排水機場 :  = 3556

揚水機場 :  = 3557

排水機場 :  = 3558

公衆便所 :  = 3559

ガソリンスタンド :  = 3560

墓碑 :  = 4201

記念碑 :  = 4202

立像 :  = 4203

路傍祠 :  = 4204

灯ろう :  = 4205

狛犬 :  = 4206

鳥居 :  = 4207

独立樹（広葉樹） :  = 4221

独立樹（針葉樹） :  = 4222

噴水 :  = 4224

井戸 :  = 4225

油井・ガス井 :  = 4225

貯水槽 :  = 4226

起重機 :  = 4228

タンク :  = 4231

給水塔 :  = 4232

火の見 :  = 4233

煙突 :  = 4234

高塔 :  = 4235

電波塔 :  = 4236

照明灯 :  = 4237

防犯灯 :  = 4238

灯台 :  = 4241

航空灯台 :  = 4242

灯標 :  = 4243

ヘリポート :  = 4245

水位観測所 :  = 4251

推移観測所 :  = 4451

流量観測所 :  = 4252

雨量観測所 :  = 4253

水質観測所 :  = 4254

波浪観測所 :  = 4255

風向・風速観測所 :  = 4256

空地 :  = 6211

駐車場 :  = 6212

花壇 :  = 6213

園庭 :  = 6214

墓地 :  = 6215

材料置場 :  = 6216

噴火口・噴気口 :  = 6221

温泉・鉱泉 :  = 6222

陵墓 :  = 6223

古墳 :  = 6224

城・城跡 :  = 6225

史跡・名勝・天然記念物 :  = 6226

採石場 :  = 6231

土取場 :  = 6232

採鉱地 :  = 6233

田 :  = 6311

畑 :  = 6313

さとうきび畑 :  = 6314

パイナップル畑 :  = 6315

桑畑 :  = 6317

茶畑 :  = 6318

果樹園 :  = 6319

その他の樹木畑 :  = 6321

牧草地 :  = 6322

芝地 :  = 6323

広葉樹林 :  = 6331

針葉樹林 :  = 6332

竹林 :  = 6333

荒地 :  = 6334

はい松地 :  = 6335

しの地 :  = 6336

やし科樹林 :  = 6337

湿地 :  = 6338

砂れき地 :  = 6340

砂地 :  = 6341

れき地 :  = 6342

干潟 :  = 6345

指示点 :  = 8199

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

シンボル角度 : Real

シンボルデ－タの角度。

形状 : GM_Point

地図記号（点）の形状。

土地利用（構囲等）

構囲：人工斜面、土堤、被覆や建物、敷地周辺を区画するための

かき及びへい等の構造物。

場地・植生：場地の区域線及び地表面の植物の状態を区分する植生界、耕地界。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

人工斜面 :  = 6101

土堤 :  = 6102

コンクリート被覆 :  = 6111

ブロック被覆 :  = 6112

石積被覆 :  = 6113

法面保護（網） :  = 6121

法面保護（モルタル） :  = 6122

法面保護（コンクリート桝） :  = 6123

かき :  = 6130

さく（未分類） :  = 6530

落下防止さく :  = 6131

防護さく :  = 6132

遮光さく :  = 6133

鉄さく :  = 6134

生垣 :  = 6136

土囲 :  = 6137

へい :  = 6140

堅ろうへい :  = 6141

簡易へい :  = 6142

区域界 :  = 6201

植生界 :  = 6301

耕地界 :  = 6302

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

土地利用等（構囲等）の形状。

その他地形（線）

自然によって作られた地表面の起伏の状態。土がけ、雨裂、急斜面、洞口、岩がけ、露岩、散岩及び珊瑚礁に区分される。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

土がけ :  = 7201

雨裂 :  = 7202

急斜面 :  = 7203

岩がけ :  = 7211

露岩 :  = 7212

散岩 :  = 7213

さんご礁 :  = 7214

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

形状 : GM_Curve

その他地形（線）の形状。

その他地形（点）

自然によって作られた地表面の起伏の状態。土がけ、雨裂、急斜面、洞口、岩がけ、露岩、散岩及び珊瑚礁に区分される。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

洞口 :  = 7206

散岩 :  = 7213

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

シンボル角度 : Real

シンボルデ－タの角度。

形状 : GM_Point

その他地形（点）の形状。

標高点

地表面の基準面からの高さ。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

三角点 :  = 7301

水準点 :  = 7302

多角点及び標石を有する図根点等 :  = 7303

公共基準点（三角点 :  = 7304

公共基準点（水準点） :  = 7305

公共基準点（多角点等） :  = 7306

その他の基準点 :  = 7307

電子基準点 :  = 7308

公共電子基準点 :  = 7309

標石を有しない標高点 :  = 7311

図化機測定による標高点 :  = 7312

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

シンボル角度 : Real

シンボルデ－タの角度。

標高値 : Real

測定された標高をｍ単位で表した標高。

形状 : GM_Point

標高点の形状。

注記

地域、人工物、自然物などの固有の名称、特定の地図記号のないものの名称及び種類、又は状態を示すもの。

上位クラス : 地形

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コ－ド : Integer

各地物の分類コ－ド。

定義域　:

市・東京都の区 :  = 8110

町・村・指定都市の区 :  = 8111

市町村の飛地 :  = 8112

大区域 :  = 8113

大字・町・丁目 :  = 8114

小字・丁目 :  = 8115

通り :  = 8116

その他の地名(大) :  = 8117

その他の地名(中) :  = 8118

その他の地名(小) :  = 8119

道路の路線名:  = 8121

坂・峠・道路施設・インタ－チェンジ等 :  = 8122

鉄道の路線名 :  = 8123

駅・操車場・信号所・鉄道施設 :  = 8124

橋 :  = 8125

トンネル :  = 8126

建物名 :  = 8131

建物の付属名 :  = 8134

マンホール : = 8140

電柱 :  = 8141

その他の小物体 :  = 8142

水部 : = 8151

水部施設・ダム : = 8152

地下水部 :  = 8153

法面、構囲 :  = 8161

諸地、場地 :  = 8162

植生 :  = 8163

山地 :  = 8171

説明注記 :  = 8181

地図情報レベル : Integer

背景デ－タの地図情報レベル。

テキスト内容 : CharacterString

注記のテキスト内容。

テキスト角度 : Real

テキストデ－タの表示角度。

テキストサイズ : Real

テキストデ－タのサイズ。

縦横区分 : Integer

テキストデ－タの表示方向。

定義域　:

横書き :  = 0

縦書き :  = 1

文字間隔 : Real

テキストデ－タの文字間隔。

形状 : GM_Point

注記の形状。

    - 境界パッケージ

境界補助線

路線を構造化する際に必要となる線分。

上位クラス : ○○市町道路台帳図データ

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コード : Integer

各地物の分類コ－ド。

形状 : GM_Curve

境界補助線の形状。

    - 区間パッケージ

区間

道路台帳で区間毎に分割されたポリゴンデータ。区間切りの条件は、主に

①	道路の起点および終点部

②	橋梁、トンネル、鉄道等との交差箇所

③	道路の交差部（重用だけの場合も含む）

④	起点部からの距離が100mを越える箇所毎

⑤	幅員構成が0.50m以上変化する箇所

⑥	歩道の変化する箇所及びその種別が変化する箇所

⑦	中央帯の変化する箇所及びその種別が変化する箇所

⑧	防護柵の変化する箇所及びその種別が変化する箇所

⑨	側溝の変化する箇所及びその種別が変化する箇所

⑩	改良状況（規格改良済否か）

⑪	自動車通行状況（交通可能・不能）

⑫	共用状況

⑬	曲がり道の箇所（曲率半径が30m以上のものを除く）

⑭	道路勾配のある箇所

⑮	路面種別の変化する箇所

⑯	路面の種類

⑰	同一路線内で道路敷幅員が最大・最小の箇所

⑱	行政区が変わる箇所

とする。

上位クラス : ○○市町道路台帳図データ

抽象/具象区分：抽象

属性 :

属性KEY : CharacterString

道路台帳調書の属性とリンクするキー。

路線番号 : CharacterString

路線番号。

区間番号 : CharacterString

区間番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コ－ド。

形状 : GM_Surface

地物の形状。

道路敷

道路境界にある杭から杭を結んだ直線によって囲まれた範囲をいう。

上位クラス : 区間

抽象/具象区分：具象

属性 :

属性KEY : CharacterString

道路台帳調書の属性とリンクするキー。

路線番号 : CharacterString

路線番号。

区間番号 : CharacterString

区間番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コ－ド。

形状 : GM_Surface

道路敷の形状。

道路部

車道、歩道、分離帯を含む道路部区域を表す。

上位クラス : 道路敷

抽象/具象区分：具象

属性 :

属性KEY : CharacterString

道路台帳調書の属性とリンクするキー。

路線番号 : CharacterString

路線番号。

区間番号 : CharacterString

区間番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コ－ド。

形状 : GM_Surface

道路部の形状。

車道

一般交通の用に供する道路及び私有道路の境界を表す。

上位クラス ：道路部

抽象/具象区分：具象

属性 :

属性KEY : CharacterString

道路台帳調書の属性とリンクするキー。

路線番号 : CharacterString

路線番号。

区間番号 : CharacterString

区間番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Surface

車道の形状。

歩道部（左）

歩行者や自転車の通行のために、縁石線または柵等の工作物により区画して設けられる道路の部分。

上位クラス ：道路部

抽象/具象区分：具象

属性 :

属性KEY : CharacterString

道路台帳調書の属性とリンクするキー。

路線番号 : CharacterString

路線番号。

区間番号 : CharacterString

区間番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Surface

歩道部（左）形状。

歩道部（右）

歩行者や自転車の通行のために、縁石線または柵等の工作物により区画して設けられる道路の部分。

上位クラス : 道路部

抽象/具象区分：具象

属性 :

属性KEY : CharacterString

道路台帳調書の属性とリンクするキー。

路線番号 : CharacterString

路線番号。

区間番号 : CharacterString

区間番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Surface

歩道部（右）の形状。

中央帯

車線を往復の方向別に分離し、かつ側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分。

上位クラス : 道路部

抽象/具象区分：具象

属性 :

属性KEY : CharacterString

道路台帳調書の属性とリンクするキー。

路線番号 : CharacterString

路線番号。

区間番号 : CharacterString

区間番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Surface

中央帯の形状。

法敷部（左）

道路の区域境界と道路端で囲まれる人工斜面の範囲。

上位クラス ：道路敷

抽象/具象区分：具象

属性 :

属性KEY : CharacterString

道路台帳調書の属性とリンクするキー。

路線番号 : CharacterString

路線番号。

区間番号 : CharacterString

区間番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Surface

法敷部（左）の形状。

法敷部（右）

道路の区域境界と道路端で囲まれる人工斜面の範囲。

上位クラス : 道路敷

抽象/具象区分：具象

属性 :

属性KEY : CharacterString

道路台帳調書の属性とリンクするキー。

路線番号 : CharacterString

路線番号。

区間番号 : CharacterString

区間番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Surface

法敷部（右）の形状。

    - 道路台帳要素パッケージ

道路台帳要素

道路台帳を作成するために必要となる情報のうち、区間以外に関する情報のパッケージ。

上位クラス : ○○市町道路台帳図データ

抽象/具象区分：抽象

属性 :

路線中心線

管理する道路網上の位置を示すもの。起点、終点及び重要な経過地等を明らかにすることで道路の位置を示す。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

路線番号 : CharacterString

路線番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Curve

路線中心線の形状。

路線名称

市道の名称をいう。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

路線番号 : CharacterString

路線番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

起点記号の形状。

起点記号

町道の起点を表す記号をいう。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

シンボルコード : CharacterString

シンボルのコード。

定義域　:

起点番号 :  = 1

終点番号 :  = 2

角度 : Real

シンボルの角度。

倍率 : Real

基本図式からの縮小倍率。

路線番号 : CharacterString

路線番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

起点記号の形状。

終点記号

町道の終点を表す記号をいう。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

シンボルコード : CharacterString

シンボルのコード。

定義域　:

起点番号 :  = 1

終点番号 :  = 2

角度 : Real

シンボルの角度。

倍率 : Real

基本図式からの縮小倍率。

路線番号 : CharacterString

路線番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

地物コード。

形状 : GM_Point

終点記号の形状。

区間中心線

管理する道路区間ごとの中心位置を示す。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

路線番号 : CharacterString

路線番号。

区間番号 : CharacterString

区間番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Curve

区間中心線の形状。

幅員寸法

車道、歩道、分離帯等道路を構成する要素の幅をいう。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 1.5

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

幅員寸法の形状。

幅員寸法線（幅員）

現況道路を構成する要素の内、車道・歩道・中央分離帯等の幅を示す幅員寸法の幅員部。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

路線番号 : CharacterString

路線番号。

基図の幅員 : Real

測定基図に記載の幅員。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Curve

幅員寸法線（幅員）の形状。

幅員寸法引出線

幅員寸法線が道路の外に記載されている場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Curve

幅員寸法引出線の形状。

区割線

区間を区切るための境界線。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

路線番号 : CharacterString

路線番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Curve

区割線の形状。

区間番号

道路区間の識別番号をいう。

道路台帳図には路線毎に原則として１番目の区間から終点方向に向かい、通し番号が記入されている。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 1.5

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

路線番号 : CharacterString

路線番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

区間番号の形状。

側溝種類＋幅

側溝の構造種別と寸法（幅）を示す。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 1.5

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

側溝種類＋幅の形状。

舗装界

舗装種別の境界を表すライン。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Curve

舗装界の形状。

舗装種別

道路の舗装種別を示す。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

舗装種別 : CharacterString

舗装種別。

定義域　:

高級アスファルト：= A

簡易アスファルト：= B

コンクリート：C

未舗装：G

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 1.5

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

舗装種別の形状。

勾配寸法線

道路構造令第20条に規程される車道の縦断勾配。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Curve

勾配寸法線の形状。

勾配寸法

道路が縦断面に上り下りがある場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 1.5

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

勾配寸法の形状。

曲線半径引出線

道路の単曲線の半径を表示する場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Curve

曲線半径引出線の形状。

曲線半径諸元

道路の単曲線の半径数値を表示する場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 1.5

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

曲線半径諸元の形状。

橋梁引出線

橋梁の名称、延長、幅員を表示する場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Curve

橋梁引出線の形状。

橋梁名称

橋梁の名称を入力する場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 2.0

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

橋梁番号 : CharacterString

橋梁番号

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

橋梁名称の形状。

橋梁諸元

橋梁の延長、幅員、構造形式を入力する場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 1.5

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

橋梁番号 : CharacterString

橋梁番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

橋梁諸元の形状。

踏切引出線

踏切の名称、延長、幅員を表示する場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Curve

踏切引出線の形状。

踏切名称

踏切の名称を入力する場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 2.0

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

踏切番号 : CharacterString

踏切番号

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

踏切名称の形状。

踏切諸元

踏切の延長、幅員、構造形式を入力する場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 1.5

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

踏切番号 : CharacterString

踏切番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

踏切諸元の形状。

トンネル引出線

トンネルの名称、延長、幅員を表示する場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Curve

トンネル引出線の形状。

トンネル名称

トンネルの名称を入力する場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 2.0

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

橋梁番号 : CharacterString

トンネル番号

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

トンネル名称の形状。

トンネル諸元

トンネルの延長、幅員、構造形式を入力する場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 1.5

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

トンネル番号 : CharacterString

トンネル番号。

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

トンネル諸元の形状。

防護柵注記

防護柵の種類を入力する場合に使用する。

上位クラス : 道路台帳要素

抽象/具象区分：具象

属性 :

テキスト内容 : CharacterString

テキスト文字の内容。

テキスト角度 : Real

テキスト文字の表示角度。

テキストサイズ : Real

テキスト文字のサイズ。

定義域　: 1.5

縦横区分 : Integer

テキスト文字の表示方向。

定義域　:

横書き :  = 1

縦書き :  = 2

文字間隔 : Real

テキスト文字の文字間隔。

定義域　: 0.0

地物コード : Integer

各地物の分類コード。

形状 : GM_Point

防護柵注記の形状。

  - 空間スキーマ

空間スキーマプロファイルは，地理情報標準プロファイル（JPGIS）Ver.2.0 空間スキーマを採用する。

  - 時間スキーマ

時間スキーマプロファイルは，地理情報標準プロファイル（JPGIS）Ver.2.0 時間スキーマを採用する。

# 参照系

  - 座標参照系

識別子：JGD2000/6(X, Y)

| 参照系識別子 | 別名 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| JGD2000 / 6(X, Y) | 日本測地系2000 / (平面直角座標系第Ⅵ系X座標, 平面直角座標系第Ⅵ系Y座標) | 水平座標系は，日本測地系2000に基づく経緯度で表される座標参照系。平面直角座標系の定義は平成14年1月10日国土交通省告示第9号による。 |

  - 時間参照系

識別子： JST

| 参照系識別子 | 別名 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| JST | 日本標準時 | 東経百三十五度ノ子午線ノ時 （明治19年7月13日勅令第51号） |

# データ品質

  - 品質要求

道路台帳図データの品質を表示するための標準的なデータ品質要求を示す。

    - データ品質要素：完全性

| データ品質 副要素 | データ品質 適用範囲 | データ品質評価尺度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 検査の種類 | 定義 | 適合品質水準 |
| 過剰 | 区間（道路部） 路線中心線 区間中心線 起点記号 終点記号 | 全数検査 | データ集合（道路台帳図データ）と調書データに含まれる個々のデータ（地物インスタンス）同士の一対一の比較を行い、対応が成立した個数を数え、データ集合内に存在する過剰なデータ（エラー）の割合（誤率）を計算する。次の場合、エラーとする。 - 調書データと対応関係がとれない地物インスタンスがデータ集合内に存在する場合。 - データ集合内に同一の地物インスタンスが重複して存在する場合。本体を除き、重複している余分なデータの個数をすべてエラーとして数える。 誤率（%）＝（過剰なデータ数／参照データに含まれるデータの総数）×100 | 過剰なデータの割合：0% |
|  | 地形Ｐ 境界Ｐ 上記以外の道路台帳要素 | 抜取検査 ２％ | データ集合（道路台帳図データ）と参照データ（現地調査資料、既成図原図等の元資料）に含まれる個々のデータ（地物インスタンス）同士の一対一の比較を行い、過剰なデータ（地物インスタンス）の割合（誤率）を計算する。次の場合、エラーとする。 - 参照データ（空中写真、現地調査資料、既成図原図等）と対応関係がとれない地物インスタンスが存在する場合。 - 同一の地物インスタンスが重複して存在する場合。 - 応用スキーマの地物の定義（取得基準）に適合しないデータが当該地物として作成されている場合。 誤率（%）＝（過剰なデータ数／参照データに含まれるサンプル数）×100 | 過剰なデータの割合：2%以内 |

| データ品質 副要素 | データ品質 適用範囲 | データ品質評価尺度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 検査の種類 | 定義 | 適合品質水準 |
| 洩れ | 区間（道路部） 路線中心線 区間中心線 起点記号 終点記号 | 全数検査 | データ集合（道路台帳図データ）と調書データに含まれる個々のデータ（地物インスタンス）同士の一対一の比較を行い、対応が成立した個数を数え、データ集合内に存在する洩れのデータ（エラー）の割合（誤率）を計算する。次の場合、エラーとする。 - 調書データと対応関係がとれない地物インスタンスがデータ集合内に存在する場合。 誤率（%）＝（過剰なデータ数／参照データに含まれるデータの総数）×100 | 洩れのデータの割合：0% |
|  | 地形Ｐ 境界Ｐ 上記以外の道路台帳要素 | 抜取検査 ２％ | データ集合（道路台帳図データ）と参照データ（現地調査資料、既成図原図等の元資料）に含まれる個々のデータ（地物インスタンス）同士の一対一の比較を行い、洩れのデータ（地物インスタンス）の割合（誤率）を計算する。次の場合、エラーとする。 - 参照データ（空中写真、現地調査資料、既成図原図等）と対応関係がとれない地物インスタンスが存在する場合。 - 同一の地物インスタンスが重複して存在する場合。 誤率（%）＝（過剰なデータ数／参照データに含まれるサンプル数）×100 | 洩れのデータの割合：2%以内 |

    - データ品質要素：論理一貫性

| データ品質 副要素 | データ品質 適用範囲 | データ品質評価尺度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 検査の種類 | 定義 | 適合品質水準 |
| 書式一貫性 | データ集合全体 | 全数検査 | データ集合の書式（フォーマット）が、指定ファイル仕様の書式に合っていない箇所の割合（誤率）を計算する。次の場合エラーとする。 ■ファイル形式に関する検査項目 - 指定データ形式でないものが存在する場合。 - 道路台帳システムに取り込めないデータが存在する場合。 誤率（％）＝（フォーマット外のファイル数／全ファイル数）×100 | フォーマットが、道路台帳システムの指定ファイル仕様の書式に合っていない割合：0％ |
| 定義域一貫性 | データ集合全体 | 全数検査 | データ集合（道路台帳図データ）が、○○市町の行政界の範囲に含まれていない場合、その個数をエラーとして数え、その割合（誤率）を計算する。ただし、行政界外の地形データは、ＯＫと見なす。 誤率（％）＝（定義域外の値をもつ地物属性の数／データ集合内の地物属性の総数）×100 | ○○市町の行政界の範囲に含まれていない割合：0％ |
| 位相一貫性 | 区間Ｐ 路線中心線 区間中心線 | 全数検査 | ポリゴンデータ及びラインデータの自己交差、ねじれ、重なり、重複を自動検査プログラムで検出する。 | 位相一貫性のエラーデータの割合：0％ |

    - データ品質要素：位置正確度

| データ品質 副要素 | データ品質 適用範囲 | データ品質評価尺度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 検査の種類 | 定義 | 適合品質水準 |  |
| 絶対正確度 | 道路 歩道 | 抜取検査 ２％ | 道路および歩道の変化点の座標と、再度図化およびマップデジタイズした座標との誤差の標準偏差を計算する（誤差の母平均は、０とする。）。ただし、遮蔽部分（不可視のデータ）は検査対象としない。 ・水平位置の誤差の標準偏差 標準偏差 ＝ √((1/n-1)∑((xi-Xi)2+(yi-Yi)2)) xi：データ集合内の検査対象のデータの位置のX座標 yi：データ集合内の検査対象のデータの位置のY座標 Xi：より正確度の高いデータの位置のX座標 Yi：より正確度の高いデータの位置のY座標 n：サンプル数 |  | 水平位置の標準偏差：0.70m以内 |

    - データ品質要素：時間正確度

| データ品質 副要素 | データ品質 適用範囲 | データ品質評価尺度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 検査の種類 | 定義 | 適合品質水準 |
| 時間測定正確度 | － |  | － | － |
| 時間一貫性 | － |  | － | － |
| 時間妥当性 | － |  | － | － |

    - データ品質要素：主題正確度

| データ品質 副要素 | データ品質 適用範囲 | データ品質評価尺度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 検査の種類 | 定義 | 適合品質水準 |
| 分類の正しさ | 区間（道路部） 路線中心線 区間中心線 起点記号 終点記号 | 全数検査 | データ集合（道路台帳図データ）と、参照データ（既成図原図等の真とみなす元資料）との比較を行い、地物コードに誤りの割合（誤率）を計算する。 誤率（%）＝（地物型の分類に誤りがあるデータ数／参照データに含まれるデータの総数）×100 | 地物型の分類のエラーの割合：0% |
| 非定量的主題属性の正しさ | 区間（道路部） 路線中心線 区間中心線 橋梁名称 踏切名称 起点記号 終点記号 | 全数検査 | データ集合（道路台帳図データ）と参照データ（調書データ）に含まれる個々のＫＥＹ（地物インスタンス）同士の一対一の比較を行い、データ集合内に存在する誤った地物属性インスタンス（エラー）の割合（誤率）を計算する。次の場合、エラーとする。 誤率（%）＝（地物属性のエラー数／地物属性のサンプル数）×100 | 非定量的主題属性のエラーの割合：0% |

# データ製品配布

  - 配布書式情報

書式名称：○○市町が指定したファイル

符号化規則：○○市町が指定したファイルの技術情報

言語：データ集合で使用する言語は，「日本語」とする。

  - 配布媒体情報

単位：市区町村単位

媒体名：CD-R

# メタデータ

JMP2.0 (Japan Metadata Profile 2.0) を採用する。